- 手机的数据怎么经过基站，以及网络智能算法在哪里观察、决策和执行：

- 数据路径：手机的数据经过O-RU、O-DU、O-CU进入核心网；

- 控制路径：RIC读取基站状态，计算优化动作，再让O-DU等基站模块执行。

- 手机数据一般不经过RIC。RIC像站在旁边的智能控制中心，观察基站并调整基站运行方式。

| 名称 | 中文与位置 | 主要作用 | 直白理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| UE | 用户设备，即手机 | 产生业务、接收数据、进行无线测量 | 用户 |
| RAN | 无线接入网 | 连接手机与核心网 | 整个基站网络 |
| O-RU | 开放式无线单元，靠近天线 | 无线信号收发、部分物理层处理 | 收发无线信号 |
| O-DU | 开放式分布单元，位于基站侧或边缘服务器 | MAC调度、RLC处理、部分物理层处理 | 分配无线资源 |
| O-CU | 开放式集中单元，位置更集中 | 连接管理和较高层协议处理 | 管理用户连接 |
| 5GC | 5G核心网 | 鉴权、会话、移动性和互联网连接 | 网络后台 |

- （1）RIC：RAN Intelligent Controller，无线接入网智能控制器。

- 它不是天线，不直接收发信号，也不是手机里的功能。它是部署在网络侧的软件控制平台，用来：

- 从基站获取流量、负载、资源使用等状态；

- 运行规则、优化算法或AI模型；

- 生成资源分配、切换优化等控制动作；

- 将动作发给O-DU、O-CU等基站功能执行。

- RIC又分为两种：

| - 类型 | - 时间尺度 | - 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| - Non-RT RIC | - 通常大于1秒 | - 历史分析、模型训练、长期策略制定 |
| - Near-RT RIC | - 通常约10毫秒到1秒 | - 根据当前网络状态进行近实时控制 |

- RIC是平台，运行在平台上的具体控制程序才叫应用：

- xApp：运行在Near-RT RIC上，负责近实时控制；

- rApp：运行在Non-RT RIC或SMO侧，负责长期分析、策略和模型管理。

- 例如：

- 一个切换优化算法可以做成xApp；一个长期流量预测和模型训练程序可以做成rApp；

- SafeSlice若真正按照O-RAN产品形态落地，其近实时控制部分可以做成xApp。

- （2）E2、A1接口

- a. E2接口

- 连接Near-RT RIC与O-DU、O-CU等基站节点，用于：

- 基站向RIC提供网络状态；

- RIC向基站发送控制动作。

- b. A1接口

- 连接Non-RT RIC和Near-RT RIC，用于传递：

- 长期控制策略；

- SLA约束；

- 模型或模型相关信息；

- 辅助数据。

- A1负责把长期策略传给近实时控制层，E2负责近实时控制层与基站之间的测量和控制。

- c. O1接口

- 主要用于网络管理，例如配置、性能管理和故障管理。

| - 内容 | - 成熟度 |
| --- | --- |
| - O-RAN架构 | - 真实可部署，实际网络可以采用 |
| - O-CU、O-DU、O-RU | - 真实网络功能 |
| - RIC、xApp、E2、A1 | - O-RAN真实架构中的控制平台和接口 |
| - SafeSlice控制流程 | - 面向真实O-RAN设计 |
| - SafeSlice实验 | - 虚拟化O-RAN环境，不是运营商商用现网 |
| - SafeSlice控制真实手机 | - 论文没有完成真实终端闭环验证 |

- 切片

一座基站同时服务很多不同业务，例如：普通视频；语音通话VoNR；VR游戏。这些业务对网络的要求不同，如果全部混在一起调度，很难分别保证各自需求。所以网络把用户和业务逻辑上分组，每组作为一个“切片”。

可以理解成：切片是在同一套物理基站资源上，划出的不同逻辑业务通道。

它不是把基站真的拆成三台，也不是把频谱永久切死。所有切片仍然共用基站的天线、频谱和计算资源，只是系统分别统计业务状态，并动态决定每个切片能使用多少无线资源，每个切片里面还可以有多台手机。

切片窗口

基站不能每一个瞬间都重新改变切片比例，因此会在一段时间内暂时保持同一个切片资源配置。这段时间就是论文（SafeSlice）所说的“切片窗口”。

论文实验中：

- 每个底层调度时隙为1 ms；

- 一个切片窗口包含100个调度时隙；

- 所以一个切片窗口约为100 ms；

- 在这100 ms内，视频、语音和VR三个切片的PRB比例不变；

- 但每个切片内部，仍然可以每1 ms调度一次具体用户。

| 调度层次 | 决定什么 | 论文实验周期 |
| --- | --- | --- |
| 切片间资源分配 | 三个切片各拿多少PRB | 每100 ms调整一次 |
| 切片内用户调度 | 一个切片内哪些手机先发送 | 每1 ms调度一次 |

- PRB

物理资源块（Physical Resource Block，PRB）是基站分配无线时频资源的基本单位之一。

可以暂时把PRB理解成“无线网络可分配的资源份额”。