- KPI（Key Performance Indicator，关键性能指标）：通信网络中用来衡量网络性能好坏的核心指标。

| 常见无线网络 KPI | 含义 | 越低越好还是越高越好 |
| --- | --- | --- |
| RSRP | 参考信号接收功率，信号有多强 | 越高越好 |
| SINR | 信号与干扰加噪声比，信号清不清楚 | 越高越好 |
| 吞吐量 | 用户实际能跑多快 | 越高越好 |
| 时延 | 数据从 A 到 B 花多长时间 | 越低越好 |
| 丢包率 | 传 100 个包丢了几个 | 越低越好 |
| BLER | 误块率，收到的数据块有多大比例是错的 | 越低越好 |
| 接入成功率 | 100 次尝试连接成功了几次 | 越高越好 |

注意 KPI 和 QoE 的区别：KPI 是网络的"体检指标"，QoE 是用户的"主观感受"。比如 SINR=20dB（KPI 很好）但视频还是卡了（QoE 很差），可能是因为视频服务器出了问题，与无线网络无关。

- QoE（Quality of Experience，用户体验质量）就是用户实际感受到的业务体验好不好。

- 它和 QoS 不一样：QoS 更关注网络技术指标，比如吞吐量、时延、丢包率；QoE 更关注这些指标最终有没有影响用户体验，比如视频会不会卡顿、清晰度高不高、启动快不快，游戏操作有没有延迟，通话会不会断断续续。

- QoE 一般不是像 RSRP 那样直接测出一个固定数值，而是通过应用层体验指标来衡量，比如视频中的启动时延、卡顿次数、卡顿时长、码率等，也可以进一步综合成 MOS 等评分；另外也可以用 RSRP、SINR、吞吐量、时延等网络指标训练 AI 模型来预测 QoE。

- 你可以记成一句话：

QoS 看“网络表现怎么样”，QoE 看“用户实际感觉怎么样”。

最简单的一条链路就是：

网络 KPI 变化 → 应用层性能变化 → 用户体验变化（QoE）。

- MOS 是 Mean Opinion Score，中文一般叫 平均意见分。

它本质上就是一种把“用户觉得体验好不好”量化成分数的方法，最常见是 1～5 分：

- 5：非常好

- 4：较好

- 3：一般

- 2：较差

- 1：很差

最传统的 MOS 是让一群真实用户体验同一个业务，然后每个人打分，最后取平均。

比如 5 个人看同一段视频，分别打：

5、4、4、5、3

那 MOS 就是：

(5+4+4+5+3) / 5 = 4.2

所以：

MOS = 把主观用户体验变成一个可以比较的数字。

在实际网络研究里，因为每次都找真人打分太麻烦，所以很多时候不会真的做人工主观评分，而是根据卡顿、启动时延、视频清晰度、丢包、时延等指标，通过模型去估算一个 MOS。

比如：

视频几乎不卡、清晰度高、启动快→ MOS 可能接近 4.5～5

如果：

频繁卡顿、清晰度低、启动慢→ MOS 可能只有 2 左右

所以你可以把它和刚才的 QoE 联系起来：

QoE 是“用户体验”这个概念；MOS 是衡量 QoE 的一种常见评分方式。

一句话记：

QoE 是体验本身，MOS 是把体验打成分数

- QoS 是 Quality of Service，中文一般叫 服务质量。

- 你可以把它理解成：

网络本身提供服务的质量怎么样。

它关注的是比较“技术层面”的指标，比如：

- 吞吐量：网速有多快

- 时延：数据传过去要多久

- 丢包率：有多少数据包丢了

- 抖动：时延是否忽高忽低

- 可靠性 / BLER：传输是否稳定

所以如果一个网络：

吞吐量高、时延低、丢包少、抖动小

通常就认为 QoS 比较好。

而 QoE 更进一步，关注用户真正感受到的体验。

比如：

QoS：时延 20 ms、吞吐量 50 MbpsQoE：打游戏是否流畅、视频是否卡顿

所以最简单的记法是：

QoS 看网络性能，QoE 看用户体验。

你还可以记一条关系：

QoS 是影响 QoE 的重要因素，但 QoS 好不一定代表 QoE 一定好。

因为用户体验还会受到应用本身、终端性能、编码方式等影响。

- PRB（Physical Resource Block，物理资源块）：是 LTE/5G 空中接口上资源调度的最小单位。一个 PRB 是频域上 12 个子载波 × 时域上 1 个时隙（0.5ms）

PRB 占用率：在当前时刻，基站已分配出去的 PRB 数量 ÷ 基站总共可用的 PRB 数量，即频谱资源的利用率。

通俗说：基站的频谱带宽就像一个停车场，PRB 是停车位，PRB 占用率就是"车位使用率"。占用率 80% 说明网络比较忙但还有余量，占用率 100% 说明拥塞了，新来的用户没资源可用，只能排队等或降速。

- SNR（Signal-to-Noise Ratio，信噪比）：信号功率 ÷ 噪声功率，用来衡量信号有多"干净"。值越大越好。

- MWS （Median Weekly Signature，中位数周特征）预测器：一种简单的流量预测方法。取过去 3 周同一时刻的 KPI 值的中位数，作为下一周对应时刻的预测值。

举例：要预测下周周三 9:00 的 PRB 占用率，就把本周三 9:00、上周三 9:00、上上周三 9:00 三个值取中位数，就是预测结果。

它假设网络流量的周模式是稳定的（每个周一都差不多、每个周末也差不多），不需要训练任何模型，异常值受中位数保护不会被放大。

- OTA（Over-The-Air，空口）测试：不通过线缆连接，而是在空中通过天线发射信号来测试无线设备的性能。就像测手机信号好不好，不是把网线插到手机上，而是让手机真实接收空中的无线信号来测。

传统测试用线缆直连——测信号源用射频线接到设备上，信号纯净但完全不像真实环境。OTA 测试用天线在微波暗室里模拟真实无线环境，测到的是设备真实的表现。

OTA 测试简单说就是：把被测设备放进一个微波暗室（墙上贴满吸波材料，像录音棚但防的是电磁波反射而非声音），周围摆一圈探头天线。测试时探头天线模拟不同方向的信号来波，暗室内没有外部干扰和反射，唯一打到 DUT 上的就是探头发出的信号。通过控制每个探头发什么信号、功率多大、时延多少，就可以在实验室里"造"出任意的无线信道环境——静态的、移动的、多径的、遮挡的都可以模拟。

- DUT（Device Under Test，被测设备）：正在被测试的那个设备，比如测手机天线性能时手机就是 DUT，测基站时基站就是 DUT。

- OAI（OpenAirInterface）：一套开源的 4G/5G 基站和核心网软件实现。它让普通计算机 + 一个软件无线电硬件（如 USRP B210）就能运行一个真实的蜂窝基站，手机可以像连商用基站一样连上去。研究人员用它搭建实验网络，而不需要购买昂贵的商用基站设备。

- Actor-Critic（演员—评论家）架构是一类强化学习方法，由两个相互配合的模型组成：

- Actor（策略网络）：负责根据当前网络状态选择一个动作，即回答“下一步怎么做”。

- Critic（价值网络）：负责评价Actor选择的动作，即回答“这个动作到底好不好”。

可以简单理解成：

Actor负责做决策，Critic负责打分，Actor再根据评分改进决策。

例如，在“测试结果驱动网络优化”的研究中：

- 状态 s：当前的RSRP、SINR、吞吐量、时延、丢包率、用户位置和业务负载；

- Actor输出动作 a：调整发射功率、切换目标小区、分配带宽或修改切片资源；

- Critic评价动作：根据调整后的QoE、资源消耗和网络稳定性计算该动作的长期价值；

- 训练目标：让Actor逐渐学会选择能够长期改善网络性能的动作。

其基本过程为：

1  网络状态 → Actor选择动作 → 网络执行动作
 2     ↑                         ↓
 3     └── Critic评价结果 ← 新状态和奖励

Critic根据实际奖励和下一状态修正自己的评价，再把评价结果反馈给Actor。若某个动作获得更高的长期收益，Actor以后就会提高选择该动作的概率；反之则降低。

需要注意的是，Actor-Critic本身只是一个通用算法框架，并不等于某一种具体算法。常见的PPO、A2C、A3C、DDPG、TD3和SAC等，都可以看作Actor-Critic架构的不同实现。

放到你的调研中，如果一项工作只是：

输入网络测试数据 → 预测下一时刻的信号或流量

它通常不属于Actor-Critic。

如果是：

输入测试结果 → Actor生成网络调整动作 → Critic根据优化效果评价动作 → 继续更新策略

那么它才属于“测试结果驱动网络优化”中的Actor-Critic闭环。

- SLA 是 Service Level Agreement，中文一般叫 服务等级协议。

你可以把它理解成：网络运营商对某类业务承诺必须达到的一组服务指标。

比如对一个 VR 网络切片，SLA 可能规定：

- 端到端时延 ≤ 20 ms

- 吞吐量 ≥ 100 Mbps

- 丢包率 ≤ 1%

- 可用性 ≥ 99.99%

如果实际运行时出现：

时延 = 35 ms

而 SLA 要求：

时延 ≤ 20 ms

那就叫 SLA violation（违反 SLA）。

QoS 是“实际网络性能”，比如当前时延 18 ms；SLA 是“规定你必须达到什么水平”，比如要求时延不能超过 20 ms。

因此：

QoS 是实际表现，SLA 是约束标准。

- BLE 就是 Bluetooth Low Energy，低功耗蓝牙

- LF 是 Radio Link Failure，中文一般叫 无线链路失败。

- 简单理解就是：

UE 和当前基站之间的无线连接质量差到一定程度，已经无法维持正常通信。

比如手机在高速移动、进入弱覆盖区、受到严重遮挡或干扰时，RSRP/SINR 可能持续恶化。如果无线链路长期达不到要求，终端就可能判断当前链路失败，这就是 RLF。

RLF 就是无线链路已经无法可靠维持，通常代表一次比较严重的连接异常。

它和“信号变差”不完全一样：

- 信号变差：链路可能还能用；

- RLF：已经差到链路维持失败的程度。

- RLC 重传可以先理解成：

无线链路上传数据没成功，于是协议层把这份数据再发一次。

这里的 RLC 是 Radio Link Control，无线链路控制，它是 4G/5G 协议栈里的一层，主要负责无线链路上的数据分段、重组，以及在某些模式下的重传等功能。

最简单的例子：

基站发一段数据给手机↓第一次没正确收到↓需要再发一次↓这就是一次重传

如果无线环境很好，重传一般比较少；如果信号差、干扰大、移动太快，数据传输更容易出错，重传次数就可能上升。把：

RLC transmissions / retransmissions 数量达到某个阈值

当成一种值得关注的事件，是因为它可能说明：

链路质量正在变差。

可以把它记成一句：

RLC 重传 = 无线数据第一次没传好，协议层重新发。

但也别把它理解成“一有重传就是故障”。无线网络里偶尔重传很正常，真正值得关注的是：

重传突然明显增多，或者持续偏高。

这时候才可能说明当前链路状态在恶化。

- 蜂窝网络（Cellular Network）就是我们日常手机连接的 4G、5G 这类移动通信网络。

- 为什么叫“蜂窝”？因为运营商不会用一个超级大的基站覆盖整个城市，而是把整个区域划分成很多个小的覆盖区域，每个区域叫一个 Cell，小区。每个小区由附近的基站提供无线覆盖，很多小区拼起来，看起来就像蜂窝一样，所以叫 Cellular Network。

- 你可以想象：

城市 → 被划成很多 Cell → 每个 Cell 有基站负责 → 手机在哪个 Cell，就主要和那个小区对应的基站通信。

比如你拿着手机从公司走到地铁站，手机可能经历：

Cell A → Cell B → Cell C

当你从 A 的覆盖区走到 B 的覆盖区时，网络就需要把你的连接从 A 切到 B，这就是你后面一直看到的 Handover，切换。

所以很多概念其实是连在一起的：

蜂窝网络 → 很多 Cell → 每个 Cell 由基站覆盖 → UE 在 Cell 之间移动 → 信号发生变化 → 需要 Handover → 如果切换没做好可能出现 RLF。

- “网元”其实就是网络里的一个功能节点或设备单元。

- 你可以先把“网元”理解成：

网络中负责某种具体功能的一块设备或功能模块。

比如在移动通信网络里，这些都可以算网元：

- 基站

- 核心网里的某个功能节点

- 网关

- 交换、路由相关设备或网络功能

最简单地说：

整个通信网络是由很多网元拼起来的。

就像一家公司由很多部门组成，每个部门负责不同事情；通信网络也是由很多“网元”组成，每个网元负责不同功能。

比如：

UE → 基站 → 传输网 → 核心网 → 互联网

这里面“基站”本身就是一种典型网元。

所以你前面看到“网元级统计”，就是：

以某一个具体网络节点为单位来统计数据。

例如：

“基站A总共处理了多少流量”

这就是网元级统计。

而不是去区分：

里面的视频业务多少、VR业务多少、游戏业务多少。

你可以直接记一句：

网元 = 网络里的一个功能节点。

- 这里的 traffic 不是“交通”的意思，而是 网络流量。

- 你可以把它理解成：

网络里当前有多少数据需要传、业务负载有多大。

比如晚上大家都在刷视频，网络里要传的数据很多，那么 traffic 就比较高；凌晨用户少，traffic 就比较低。

一个简单例子：

早上 3 点：traffic 较低中午 12 点：traffic 上升晚上 8 点：traffic 很高

它和 throughput（吞吐量） 很容易混，但不完全一样。

- Traffic：更强调“有多少数据需要在网络里传”，偏业务需求/负载

- Throughput：更强调“网络实际上成功传了多少数据”，偏网络实际传输能力和结果

举个例子，晚上突然很多人同时看视频：

用户总共希望传 1 Gbps 的数据→ traffic 很高

但基站实际上只能稳定传：

700 Mbps→ throughput 只有 700 Mbps

所以可以记成：

Traffic = 想传多少 / 网络负载有多大Throughput = 实际成功传了多少

- LBT = Listen Before Talk。

- 简单理解：

在某些共享频谱场景，设备发之前要先“听一下频道是不是空的”。

如果一直发现：

“有人占着，不能发”

就会发生 LBT failure。