行业内AI+通信研究进展：

1、华为：

- 面向网络数字孪生的数据采集：申请：2024-05-24；公开：2025-01-02 专利 WO2025001669A1 — 数据采集方法、装置和系统

（1）技术概述

提出了一种专门面向网络数字孪生（Network Twin）的数据采集方法、装置和系统。该专利的核心创新在于：通过增强现有网络管理系统的数据采集机制，从物理网络中采集业务流量特征数据（而非常规的设备级 KPI），用于构建和持续更新网络数字孪生体，使其能够模拟物理网络中的业务流传输行为，进而实现业务体验质量（QoE）评估、性能预测和故障检测。

（2）系统架构

系统由三层组成：网络孪生服务消费者（业务系统/第三方应用）发起评估请求 → 网络孪生管理实体解析请求、触发数据采集、构建/更新孪生体、返回评估结果 → 管理系统（NMS/EMS）向网元下发测量任务并采集业务流量特征数据。

真实网络中的具体业务↓采集这个业务的数据流特征↓建立/更新数字孪生中的业务模型↓在数字孪生中模拟这个业务的数据流传输↓评估这个业务的性能和体验

（3）采集策略

支持两种采集模式：静态指示（如天线配置、UE 支持频段等，固定周期上报）和动态指示（如用户速度、用户位置等，根据数据自身的特点，调整测量周期和上报周期/条件，变化快多采、变化慢少采），实现了采集开销与数据新鲜度的动态平衡。

先采一轮 → 获得历史变化数据 → 认识这种数据是怎么变化的 → 再调整后面的测量与上报任务

（4）研究启示

该专利体现了面向网络数字孪生的业务级数据采集思路：网络数字孪生除设备级 KPI 外，还需要能够反映真实业务流传输特征的细粒度数据。以 VR 业务为例，可从采集指标、采集域、传输方向和评估目标等维度组织测试数据：

→ 确定需要采集的数据：VR 业务流特征数据（速率、时延、抖动）

→ 确定采集域：RAN 侧 + 核心网侧

→ 确定采集方向：下行

→ 确定评估指标：时延

同时，专利中动态指示的自适应采集策略是根据网络状态变化动态调整测试/采集的频率和内容。华为提出了面向网络数字孪生的业务级、自适应数据采集机制，为后续网络数字孪生建模、QoE评估、预测和网络管理提供数据基础。

- 基于注意力机制的无线数字孪生模型：申请：2023-07-10；公开：2025-01-16 专利 WO2025010581A1 — Attention-based model for wireless digital twin

（1）技术概述

该专利面向无线网络数字孪生中的长期网络性能预测问题，重点解决两个困难：

- 传统模型通常只能预测较短时间范围内的网络状态；

- 模型虽然能够预测KPI，却可能对网络配置动作不敏感，即改变配置后预测结果变化不明显。

该专利构建了一个对网络参数变化敏感的无线数字孪生模型。历史数据被表示为一系列“状态—动作”对，其中状态可以是流量、吞吐量等网络 KPI，动作则是网络维护人员已经执行或计划执行的参数调整。模型使用小时和天等不同时间粒度的数据，并提出 AttenInAtten 双层注意力结构。最关键的设计是：把待评估的网络动作作为 Attention 中的 Query，把历史状态—动作数据作为 Key 和 Value，从而预测在这个动作条件下的未来网络状态。

实现：历史状态—动作 + 候选动作 → 执行动作后的网络状态

（2）模型架构

模型包含两类时间尺度：

- 小时级模式：采用常规Transformer Encoder提取较短时间尺度的KPI变化；

- 天级模式：采用专利提出的Attention-in-Attention，即“AttenInAtten”结构，提取跨天变化规律。

AttenInAtten包含两层注意力：

- 第一层完成多个相邻时间段之间的子预测任务；

- 第二层综合不同子预测任务的表示，生成更长期的预测结果。

模型采用双分支结构处理多时间尺度数据：Transformer编码器学习小时级KPI变化模式，AttenInAtten模块学习天级模式及不同日期之间的关联，再融合两类特征预测未来网络性能。

（3）关键机制：以网络动作为Query

该专利最关键的设计是将"计划执行的网络动作"作为注意力机制中的 Query（查询），而非传统做法中将"当前网络状态"作为 Query。具体而言：

- Key：历史状态 + 历史动作的联合编码

- Value：执行该动作后实际观测到的网络状态

- Query：当前状态 + 拟执行的未来动作（经线性映射后编码）

例如，可以把动作定义为：

- 发射功率调整；

- 天线参数调整；

- 资源分配变化；

- 负载均衡或网络配置变化。

然后比较：

s^t+1(a=A)与s^t+1(a=B)

从而支持不同配置方案的虚拟评估。因此，对于同一个当前网络状态，若输入不同的拟执行动作，注意力权重会重新分配，模型将输出不同的预测结果。这使得数字孪生具备了 "What-If"虚拟评估能力——无需实际执行操作，即可在孪生体中预先比较不同配置方案的预期效果，择优执行。

（4）研究启示

该专利最值得借鉴的是“候选动作先评估、再执行”的思路。数字孪生不仅可以预测未来网络状态，还可以在真实执行之前比较不同候选动作可能带来的结果。该思想可以迁移到主动测试场景：将不同测试策略作为候选动作，例如改变采样频率、增加某类 KPI 测量或启动深度测试，由模型预测不同策略对 QoE 感知精度、异常发现能力和测试开销的影响，再选择更合适的测试方案。由此可以形成“当前状态 → 候选测试动作 → 预测动作效果 → 选择测试策略 → 获取新测量 → 更新状态”的闭环，使测试从固定配置逐步转向面向效果的动态决策。

- Model-aware network measurement：申请：2023-09-27；公开：2025-03-28 专利 CN119728456A — 网络管理方法及装置

（1）技术概述

该专利针对 AI 预测用于网络管理时的一个根本问题：AI 预测结果可能不准确，基于不准确的预测执行网络管理操作反而会恶化网络性能和用户体验。为解决这一问题，专利提出了一种"模型感知"的网络管理方法：为每个网络管理场景维护多个候选预测模型，在获取当前测量数据后，各模型独立给出预测结果，同时输出每个预测结果的质量指标（Quality Index），网络管理节点仅采纳质量达标的预测结果来执行操作。

（2）两节点协作架构

系统由两个逻辑节点组成：

- 第一节点（预测节点）：获取与场景匹配的参考数据（Reference Data）和当前测量信息，通过至少一个预测模型分别处理当前测量信息，得到各模型的当前预测信息，并基于参考数据确定各预测信息的质量指标，将预测信息连同质量指标发送给第二节点。

- 第二节点（执行节点）：接收各模型的预测信息及质量指标，筛选出质量指标符合质量条件的预测信息，据此执行网络管理操作（如网络节能、负载均衡、移动性优化等）。

整体流程：当前测量 → 多个候选模型 → 多个预测结果 → 质量评估 → 可信预测筛选 → 网络管理

（3）质量指标的三种评估方式

专利提供了三种评估预测质量的方法，可根据场景灵活选用：

| 评估方式 | 原理 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 预设测试集 | 用已知输入-输出对的测试集跑一遍模型，比较预测值与真实值，用测试集上的误差近似当前预测的质量 | 测试集覆盖当前场景时 |
| 历史预测质量 | 直接用该模型在历史预测中的质量指标（如过去一段时间的 MAE）作为当前预测的质量估计 | 场景变化缓慢、模型表现稳定时 |
| 预测辅助信息 | 根据模型的属性信息（如模型类型、训练数据分布）和运行环境（如当前负载、信道条件）推断当前预测的可靠性 | 测试集不可用且历史数据不足时 |

（4）研究启示

该专利的核心贡献在于将"模型预测"与"预测质量评估"解耦，引入了一个评估层：在信任预测结果之前，先评估这个预测有多可靠。启示：① 在 QoE 预测中，模型应同时输出预测值及其置信度/不确定性；② 当预测置信度低于阈值时，可触发主动测试来获取真实测量数据以校准模型，形成"预测→评估→不确信→主动测量→更新模型"的闭环；③ 多候选模型 + 质量筛选的架构，可为缓解单一模型在不同网络场景下泛化能力不足的问题提供参考。

2、高通（Qualcomm）

- 面向网络模型训练的事件驱动数据采集：申请：2025-09-29；公开：2026-04-09 专利 WO2026075914A1 — Data collection for network model training

（1）技术概述

该专利提出了一种事件驱动的训练数据采集机制，用于高效收集训练网络侧 AI 模型所需的数据。网络侧部署了一个 AI 模型，用于预测移动性事件（如用户即将发生切换、信号即将恶化等），该模型的训练需要大量来自 UE 的实测数据。传统做法中，UE 周期性上报测量数据，无论这些数据对模型训练是否有价值，导致大量冗余上报。该专利的核心创新在于：UE 持续进行物理层测量但仅在本地缓存，只有当特定移动性事件触发时，才将事件前后的缓存数据打包上报给网络，从而将上报开销集中在高质量训练样本上。

（2）核心机制：持续测量 + 事件触发上报

UE 内部持续运行（始终执行，开销极小）：

→ 测量 RSRP、SINR 等物理层指标

→ 维护一个本地滚动缓冲区（保留最近若干秒的测量数据）

→ 检测事件是否发生（RSRP 骤降？波束失败？切换？）

事件发生前：测量数据存在本地缓冲区，不上报

事件发生时：触发 → 从缓冲区取出"事件前"数据 + 继续采集"事件后"数据 → 打包上报

上报内容：事件前一段窗口 + 事件后一段窗口的完整测量数据

前窗口和后窗口的时长/采样数量由网络侧下发的上报参数（Reporting Parameters）配置。

（3）触发事件类型

专利列出了多种可触发数据采集的事件，均与移动性相关：

| 事件类型 | 具体示例 |
| --- | --- |
| 信号质量变化 | RSRP 变化超过阈值 |
| 链路失败 | 无线链路失败（RLF）、波束失败（Beam Failure） |
| 切换事件 | 切换（Handover）发生 |
| 传输异常 | RLC 重传次数超过阈值 |
| 信道条件变化 | 多普勒指标超过阈值、时延扩展超过阈值 |
| 接入失败 | LBT 失败次数超过阈值、信道接入尝试次数超过阈值 |

（4）关键设计：训练数据与常规测量数据的区分

一个 UE 可能同时承担两种测量任务——常规网络测量和 AI 训练数据采集。专利通过以下机制区分两者：

- 不同标识符（ID）：训练数据采集配置和常规测量配置使用不同的 ID，UE 上报时携带对应 ID，网络侧据此判断该上报数据是用于 AI 训练还是常规监测

- 显式标记：控制消息中明确指示该上报参数是否用于 AI 训练，UE 据此决定是否需要额外记录（如本地缓存日志）

- 采集窗口配置：可配置事件前采集时长/数量 + 事件后采集时长/数量，确保捕获事件发生前后的完整上下文

（5）研究启示

该专利确认了一个重要趋势：AI 模型的训练数据采集正在从"全量采集"向"事件驱动、按需采集"转变。启示：① 主动测试的触发条件可以借鉴移动性事件（如切换、信号骤降）作为触发点，而非仅依赖固定周期；② 测试数据应包含事件前后的时间窗口，以捕获完整的动态变化过程；③ 训练数据与常规数据的分离机制，可迁移到终端侧 QoE 预测模型的数据采集中——区分"用于训练模型的测试数据"和"用于实时决策的监测数据"。

- AI/ML 测量的“质量标签”：申请：2025-09-24；公开：2026-05-21 专利 WO2026106710A1 — Communications for quality information associated with artificial intelligence or machine learning

（1）技术概述

该专利解决了一个基础性问题：当信道测量数据被送入 AI/ML 模型用于定位或感知时，测量值本身并不包含"这个测量有多可靠"的信息。例如，一个 RSRP 测量值 -90dBm，是在高 SNR 理想条件下测得的，还是在强干扰、低 SNR 条件下测得的，AI 模型无从得知——但它直接决定了这个测量值该被多大程度地信任。该专利提出：无线设备在上报信道测量数据时，应同时上报该测量数据的质量信息（Quality Information），使网络侧 AI/ML 模型能够根据测量质量调整对输入数据的置信度，从而做出更准确的推断。

（2）核心思想：从"测量值"到"测量值 + 质量标签"

- 传统模式：

UE 上报：RSRP = -90dBm

AI 模型：不知道这个值靠不靠谱，一视同仁地处理

- 本专利模式：

UE 上报：RSRP = -90dBm，质量信息：SNR = 3dB（低置信度）

AI 模型：SNR 只有 3dB，这个测量可能不太准，降低其权重

（3）质量信息的表示形式

专利提供了多种质量信息的表达方式，可根据场景选择：

| 质量信息类型 | 含义 |
| --- | --- |
| 数值范围 | 一个统一的质量分值（如 0-100） |
| SNR / SINR | 测量时的信噪比/信干噪比，直接反映测量可靠性 |
| 时延扩展（Delay Spread） | 多径效应的严重程度，影响信道估计精度 |
| 莱斯因子（Ricean Factor） | 视距分量与散射分量的比值，反映信道确定性 |
| 统计信息 | 多次测量的方差、均值等统计量 |

（4）质量标签的粒度

专利的一个关键设计是质量标签可配置到不同粒度，从上到下越来越细：

粗粒度 ─────────────────────────────────────────────────→ 细粒度

整个报告              频段级           TRP级     天线参考点级   参考信号资源集级   参考信号级   径级       采样级

（一个质量标签  （每个频段  （每个发射  （每个天线      （每个资源集       （每个参考   （每条      （每个

覆盖全部）    独立标签）  接收点独立） 参考点独立）      独立标签）          信号独立）  多径独立） 采样点独立）

网络侧可配置所需的粒度级别，也可指定优先级顺序。UE 根据自身能力选择能支持的粒度。粒度越细，质量信息越精准，但上报开销越大。

（5）网络侧如何使用质量信息

专利明确列出了网络侧收到质量信息后的用途：训练 AI/ML 模型（对低质量测量数据降权）、AI/ML 预测推理（根据质量信息调整预测置信度）、监控 AI/ML 模型（当输入质量持续偏低时触发模型更新）、输入 AI/ML 模型（质量信息作为模型输入特征之一）、控制 AI/ML 模型（当质量低于阈值时切换回非 AI 方法作为回退）。

（6）研究启示

该专利与前面华为 CN119728456A（预测质量评估）研究思路类似：华为是模型输出端加质量标签（“这个预测值有多可信”），高通是模型输入端加质量标签（“这个测量值有多可信”）。两项工作共同反映出一个趋势：AI/ML 驱动的网络管理正在从仅使用测量值或预测值，向同时显式描述输入数据质量和模型输出可信度演进。启示：终端侧 QoE 预测系统应同时考虑两端的质量标签——输入端（RSRP/SINR 等物理层测量附带的质量信息决定模型接收到的数据可信度）和输出端（模型预测的 QoE 值附带置信度决定是否触发主动测试）。当两端质量都低时，说明当前场景的数据基础和模型能力都不足以支撑可靠决策，这恰是触发主动测试获取高质量真实数据的信号。

3、苹果

- 播放卡顿预期上报：申请：2024-01-26；公开：2024-11-07；授权：2026-05-05 专利 US12621840B2 — Playback stall expectation reporting

（1）技术概述

该专利提出了一种从应用层到网络层的跨层卡顿预警机制。传统做法中，视频播放卡顿（Playback Stall）发生后才被感知，网络侧无法提前干预。该专利的核心思想是：手机上的视频应用（如 Apple Music、Safari 视频播放）自身维护着播放缓冲区，当应用判断缓冲区即将耗尽、预测到即将发生卡顿时，主动生成一个"卡顿预期事件"（Playback Stall Expectation Event），通过基带处理器上报给蜂窝基站，使网络侧有机会提前调整无线资源配置来避免或减轻卡顿。

（2）核心流程：App → 基带 → 基站

当视频应用在播放过程中，其自身维护着一个播放缓冲区。应用持续监控缓冲区状态，当判断缓冲区即将耗尽时，生成一个"卡顿预期事件"，包含预计卡顿发生时间（如 2 秒后）和当前已缓冲的播放时长（如 2 秒）。该事件从应用层传递到手机的基带处理器（Modem 层），基带处理器将其封装为 RAN Visible QoE 指标，通过应用层测量报告消息上报给当前服务的蜂窝基站。基站收到该信息后，可根据整体网络运营情况自行决定是否调整该设备的无线资源配置（如增加调度优先级、分配更多资源块、调整 QoS 参数），以尝试避免或减轻卡顿。

（3）关键设计要点

- 上报方式：使用 RAN Visible QoE（RAN 可见的体验质量指标）格式，通过应用层测量报告消息（Application Layer Measurement Report）承载

- 非强制性：基站收到卡顿预期后不一定必须响应——专利明确说明这只是向网络"提供信息"，网络可根据整体运营情况自行决定是否及如何调整

- 包含的信息：预计卡顿发生时间（How long until the predicted stall）、当前已缓冲的播放时长（Amount of playback time currently buffered）

（4）研究启示

这是苹果在用户体验感知领域的重要布局，其核心价值在于打通了"应用层知道 QoE 即将恶化"和"网络层有能力干预"之间的信息壁垒。传统网络中，应用层知道要卡了但没法告诉基站，基站能调资源但不知道谁需要帮助。该专利打通了这条通路。启示：① 应用层 QoE 感知（如视频缓冲状态）可以作为终端侧主动测试触发的重要参考信号——当应用层预测到 QoE 恶化时，可以协同触发网络层面的主动测量，获取更丰富的诊断数据；② 苹果的"卡顿预期"思路可以泛化为更通用的"QoE 恶化预期"上报机制，不仅限于视频播放，也可扩展到实时通信、云游戏等场景；③ 苹果的跨层设计（App → Modem → 基站）为终端侧主动测试系统的架构设计提供了参考——将应用层感知、基带层测量、网络层响应串联成完整的闭环。

- UE 主动触发的 QoE / 应用层测量上报重配置：优先权 2022-08-09；申请 2023-07-20；公开 2024-02-15；专利 WO2024035532A1 — UE-triggered Reconfiguration for Quality of Experience (QoE) Measurement Reporting

（1）技术概述

该专利提出了一种由 UE 主动触发 QoE 测量上报重配置的机制。传统做法中，QoE 测量上报的配置（测什么、多频繁上报、何时暂停）完全由网络侧决定，UE 被动执行。该专利的核心创新在于：UE 可根据自身状态（电量、移动性、隐私设置）和历史 QoE 测量结果，主动评估是否需要调整上报策略，并向网络侧发起重配置请求或直接通知网络侧其决定，从而在保障 QoE 监测有效性的同时，优化 UE 的功耗和信道资源占用。

（2）核心流程

UE 对自身状态和/或历史 QoE 测量结果进行评估 → 发现需要调整上报策略（如电量过低希望减少上报频率、高速移动中希望暂停上报、隐私设置拒绝上报等） → 触发 QoE 测量重配置。专利提供了两种触发模式：

- 请求模式（Request）：UE 向基站发送 QoE 重配置请求，表明调整偏好（暂停/恢复/挂起/修改），等待基站回复批准或拒绝后再执行

- 通知模式（Notification）：UE 自行决定并执行调整，同时向基站发送通知告知其决定，基站可选择性回复确认

此外，基站也可在配置 QoE 测量之前主动向 UE 发送配置询问，UE 评估后回复是否接受；或在运行一段时间后基站主动询问 UE 是否需要恢复或调整 QoE 上报。

（3）UE 触发重配置的典型场景

| 触发条件 | 重配置动作 |
| --- | --- |
| UE 电量过低 | 降低上报频率或暂停上报 |
| UE 处于高速移动 | 暂停上报（移动中上报数据参考价值有限） |
| 隐私设置严格 | 拒绝 QoE 上报 |
| 历史 QoE 测量结果持续良好 | 降低上报频率（减少不必要的上报） |

（4）两种 QoE 测量类型

| 类型 | 内容可见性 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 容器式 QoE（Container-based） | 基站不可见，封装后转发给管理实体 | OAM 分析 |
| RAN 可见 QoE（RAN visible） | 基站可见 | 实时无线资源管理优化 |

（5）研究启示

该专利确立了 UE 在 QoE 测量中的主动角色——UE 不再是网络侧指令的被动执行者，而是根据自身状态主动参与测量策略的决策。启示：① 主动测试的触发条件不应仅考虑网络状态，还应纳入终端自身状态（电量、温度、移动速度、用户隐私偏好）作为决策因子；② 苹果的"请求/通知"双模式为主动测试触发机制提供了协议设计参考——测试策略调整可先向网络侧请求（请求模式），也可在紧急情况下先执行后通知（通知模式）；③ 该专利与前述苹果 US12621840B2（卡顿预期上报）共同构成了苹果在终端侧 QoE 感知体系中的两个关键环节——两项专利分别从 QoE 问题主动上报和测量上报策略调整两个方面体现了 UE 主动参与 QoE 感知的趋势，形成了相互补充的终端侧 QoE 感知机制。

研究方向：

1、AI改进测试方法

- 调研思路：AI驱动的动态网络测试与自适应测量方法

传统网络测试通常预先规定采样周期、指标集合、测试路线和触发阈值。AI改进测试方法研究的是如何根据网络状态、业务风险和模型不确定性动态调整测试过程。算法的直接输出应当是测试动作，例如下一次采样时间、需要补测的KPI、应访问的测试位置或是否启动高成本深度测试，而不是单纯输出RSRP或QoE预测值。

调研路线：

第一条是预测性事件驱动采集。利用AI预测切换、遮挡、卡顿、波束失败或无线链路失败等事件，在事件发生前提前提高采样频率、增加测量指标，并保留事件发生后的恢复过程，从而形成完整的事件前后数据窗口。重点研究如何确定触发时机、窗口长度和指标集合。

第二条是风险与不确定性驱动的主动测试。根据QoE下降风险、模型预测误差和不确定性判断哪些时间、位置或指标最值得补测。网络状态稳定且模型置信度较高时减少测量；预测风险或不确定性升高时增加测量，从而在有限测试预算下提高异常捕获能力和数据有效性。

第三条是预算约束下的测试资源统筹。综合考虑测试时间、终端功耗、空口上报开销、测试路线和数据存储成本，联合优化采样频率、KPI集合、测试位置、提前停止条件及重要性感知压缩。稳定区间可以降低采样或压缩精度，异常区间则保留更完整的原始数据和协议层日志。

- 调研内容

（1）华为 WO2025001669A1 面向网络孪生的数据采集

（2）高通 WO2026075914A1 面向模型训练的事件化数据采集

（3）苹果 WO2024035532A1——UE 主动触发的 QoE 测量上报重配置

（4）AI-Driven Mobility Management for High-Speed Railway Communications: Compressed Measurements and Proactive Handover 面向高速铁路通信的AI驱动移动性管理：压缩测量和主动切换

- 出处：IEEE Vehicular Technology Magazine，Vol. 20，No. 4，pp. 84–94，2025

a. 技术概述

该论文针对高速铁路通信中列车高速移动导致的无线信道快速变化、波束测量开销大和切换失败风险高等问题，研究 AI 驱动的波束级和小区级移动性管理方法。论文包含两个核心模块：① 在波束级移动性管理中，利用压缩感知对空间多波束信息进行压缩测量，并结合 AI 预测完整及未来的波束 RSRP，从而减少波束测量开销；② 在小区级移动性管理中，根据历史部分波束测量预测未来小区 L3-RSRP，提前判断潜在切换事件，实现主动切换，降低无线链路失败（RLF）风险。

b. 核心思路

高铁场景中列车速度快、运动轨迹相对固定，无线状态随位置和时间具有较明显的规律，因此可以利用历史测量预测未来网络状态。

传统做法：

大量波束测量 → 获取当前无线状态 → 满足 A3 条件后再触发切换 → 高速场景下可能出现测量开销大、切换过晚等问题

本文方案：

压缩或减少当前波束测量 → AI 恢复/预测未来无线状态 → 提前判断波束和小区变化 → 主动进行波束选择或切换

c. 两个关键技术模块

模块一：压缩多波束测量（Compressed Measurements）

- 利用压缩感知将多个候选波束的信息压缩到较低维测量空间；

- 相比直接只测少数波束，压缩测量能够在相同测量开销下保留更多空间波束信息；

- AI 模型利用历史压缩测量预测完整及未来时刻的波束 RSRP，用于选择合适的通信波束；

- 目标是在降低波束扫描和反馈开销的同时保持较好的波束预测性能。

模块二：主动切换（Proactive Handover）

- 利用 CNN/LSTM 等模型根据历史部分波束测量预测未来各小区的 L3-RSRP；

- 根据预测结果提前判断潜在的切换事件，而不是完全等待传统 A3 事件实际触发后再开始切换；

- 在减少波束测量的同时降低高速移动场景中的无线链路失败率；

- 论文报告，与传统 A3 切换机制相比，该方法能够明显降低 RLF，并可节省约 50% 的波束测量开销。

d. 研究启示

该论文提供了两种互补的降低测量开销思路：一是压缩测量，即在必须测量时，用更少的测量获得尽可能完整的无线状态信息；二是预测驱动的主动决策，即利用历史测试数据预测未来网络状态，在异常或切换风险真正发生前提前采取动作。这与高通 WO2026075914A1事件驱动采集可以形成互补：事件驱动方法解决“什么时候值得重点测”，压缩测量解决“每次测量怎样测得更少”，而预测方法进一步解决“是否可以根据未来风险提前调整测量或网络动作”。因此，可为后续研究面向动态网络状态的主动测试和自适应测量提供参考。

（5）Lossy Compression of Cellular Network KPIs 蜂窝网络 KPI 的有损压缩

- 发表：IEEE Networking Letters，2026

a. 技术概述

该论文系统研究了对蜂窝网络 KPI 进行有损压缩的可行性与影响。研究基于欧洲某中型城市约 3000 个 LTE 小区的实测数据（2023 年 10 月，小时级采样），覆盖三类核心 KPI：下行流量、PRB 占用率和活跃用户数。论文的核心发现是：使用标准的有损压缩方案（预测 + 量化 + 熵编码），用 3-4 bit/样本即可达到约 30 dB 的 SNR，相比 32 位浮点表示实现 8-10 倍压缩，且对下游分析任务（流量聚合、流量预测）几乎无影响。

b. 四种压缩方案对比

论文比较了四种经典的预测/变换域压缩方案：

| 方案 | 原理 | 性能 |
| --- | --- | --- |
| PCM（脉冲编码调制） | 直接对样本量化，无预测无变换 | 最差（基准线） |
| DPCM（差分编码） | 对相邻样本差值做量化，利用短期时序相关性 | 中等，优于 PCM |
| DCT（离散余弦变换） | 按周期（168 小时 = 一周）分块做变换，系数独立量化 | 优，接近 KLT，且无需训练 |
| KLT（Karhunen-Loève 变换） | 基于数据协方差矩阵的最优正交变换 | 最优，但需要从训练数据估计变换矩阵 |

关键结论：DCT 接近 KLT 的性能，但无需训练阶段，在实际部署中最具可行性。

c. 核心发现：聚合消除量化噪声

论文的重要发现是：空间聚合天然地衰减量化噪声。当对多个小区的 KPI 进行求和聚合时，各小区的量化误差随机叠加、相互抵消，而有用的流量分量相干叠加。例如，聚合 1000 个小区时，即使单小区 SNR 仅 15 dB（对应 1-2 bit/样本），聚合后的 SNR 仍可达 30 dB。这说明在面向大规模小区聚合分析时，可以采用更激进的单小区压缩策略，而聚合后的整体统计特征受量化噪声影响相对较小。

d. 下游任务影响

基于 MWS（Median Weekly Signature，中位数周特征）预测器进行流量预测实验的结果表明：当单小区 SNR 达到约 30 dB 时，基于压缩数据的预测 RMSE 与基于原始数据的预测 RMSE 基本一致，压缩对预测精度无实质影响。

e. 研究启示

该论文最重要的启示不是单纯追求更高压缩率，而是提出了“以最终分析任务性能决定数据压缩程度”的思路。对于 AI 驱动的网络测试，采集到的 KPI 不一定全部以原始精度保存和上传，可以根据后续任务对数据精度的敏感程度动态选择压缩强度。例如，网络状态稳定时采用更高压缩率，降低终端存储和传输开销；出现异常或模型不确定性升高时，则保留更高精度甚至完整原始数据。由此可以进一步研究“测试数据重要性评估 → 自适应压缩 → QoE/异常分析”的联合机制，使数据采集、传输和分析不再彼此独立。

（6）Automatic Generation of Digital Twins for Network Testing 自动生成用于网络测试的数字孪生

- 发表：IEEE ICDCS 2025 Workshops（ANMS Workshop）

Automated Digital Twin Generation for Network Testing: A Multi-Topology Validation 用于网络测试的自动化数字孪生生成：多拓扑验证

- 发表：IEEE ICC 2026

a. 技术概述

电信网络正向"自主网络"演进，软件承担越来越多的网络管理和运维功能，但全球仅 39% 的软件项目成功交付，网络控制软件在上线前必须经过严格的测试验证。现有测试工具各有短板：物理硬件精度高但慢且僵化；仿真器（ns-3、Mininet 等）灵活但执行慢，面对海量参数组合时时间成本过高；数字孪生（DT）兼具高精度和高速度，但 DT 构建依赖人工专家——每个测试场景都要手动设计模型架构、反复调参训练，无法规模化。论文提出用 AutoML（AutoGluon 和 Auto-sklearn）自动完成从数据预处理、特征工程、模型选择到超参调优的全流程，从少量训练数据中自动生成 DT，最少化人工干预。论文将其生成的 DT 称为"单元孪生（Unit Twin）"——只捕捉特定网络功能或组件的行为（如一条路径的时延与配置参数的关系），而非一个包罗万象的全网 DT，多个单元孪生可组合服务于系统级测试。

b. 实验设计

论文 1 使用 Mininet 搭建菱形网络拓扑（含两条路径，链路带宽 25-125Mbps 可调，路由器队列大小 50-150 可调），客户端向服务器请求 100MB 文件，记录两条路径的传输时延。从 194,481 个全量配置组合中仅用间隔采样策略抽取 400 个作为训练样本，AutoML 输入带宽和队列大小，输出路径时延预测值。训练时间上限 300 秒，使用 AutoGluon 的 “good_quality” 预设。

还设计了噪声鲁棒性实验：用 ns-3 重新生成数据，加高斯噪声（标准差 1，均值 0），再用 Savitzky-Golay 滤波降噪，模拟真实网络噪声环境。

论文 2 将验证扩展到多种网络拓扑，并将生成的 DT 与网络服务控制器集成以优化配置参数。

c. 核心结论

| 结论 | 数据 |
| --- | --- |
| DT 推理速度远超仿真 | DT 单次执行 0.0167s，Mininet 仿真 8.5316s，快约 500 倍（论文 2 中更快约 25,000 倍） |
| 全流程效率提升巨大 | 400 训练样本 → 预测 194,481 测试用例，全流程 3.4 小时；纯 Mininet 仿真需 900+ 小时 |
| 预测精度高 | AutoGluon：Path 1 加权集成模型 99.79%，Path 2 XGBoost 91.57%；Auto-sklearn：99% 和 92% |
| 多拓扑泛化 | 论文 2 在多种拓扑下均保持高精度 |
| 噪声影响可控 | 高斯噪声导致准确率下降约 12%，滤波后恢复至接近原始水平 |

d. 研究启示

该系列工作的核心启示是，可以利用少量测试或仿真样本训练轻量级代理模型，再通过数字孪生快速评估大量尚未实际执行的网络配置，从而将“逐一测试”转化为“少量采样 + 大规模虚拟评估”。这一思路可以用于主动网络测试：首先选择少量具有代表性的网络配置获取样本并训练 DT，再利用 DT 探索更大的配置空间；对于预测不确定性较高的配置，再补充实际测试，形成“少量采样 → 自动生成 DT → 大规模虚拟测试 → 识别高不确定配置 → 定向补测”的循环。

2、AI分析测试结果

- 调研思路

网络测试会产生连续的无线信号、网络性能和业务体验数据。传统分析主要依靠固定阈值、统计报表或人工对比曲线，难以处理动态场景中的快速变化、指标关联和模型失效问题。

本方向重点研究AI如何从一段已经采集的动态网络测试数据中，预测短期网络状态、识别异常变化，并判断分析结果是否可信。预测不是为了覆盖所有网络规划和流量调度问题，而是作为理解测试结果的工具：模型先学习正常情况下信号或性能应当如何变化，再利用实际结果与预测结果之间的偏差发现异常。

- 短时状态预测：根据最近一段测试数据，预测未来几秒或几十秒的信号、吞吐量或QoE。

- 异常变化识别：根据预测残差或时序特征，识别信号突降、吞吐下降、时延突增、切换异常或业务卡顿。

- 结果可信度评估：给出预测区间或异常置信度；当数据缺失严重或出现未知场景时，降低置信度或拒绝判断。

- 调研内容

（1）华为 CN119728456A 多模型预测质量驱动的网络管理

（2）高通 WO2026106710A1 AI定位与感知测量的质量信息

（3）爱立信：持续监测通信网络中AI模型是否已经失效

优先权：2021-08-05；申请：2022-08-05；公开：2024-07-18；授权：2025-11-04；状态：已授权、有效

专利：US12463883B2—Method for monitoring performance of an AI/ML model or algorithm

a. 技术概述

该专利提出了一种在无线通信网络中持续监测 AI/ML 模型性能的方法，核心解决一个现实问题：AI 模型部署上线后，运行环境可能随时间发生变化（如网络负载模式迁移、用户行为改变、设备升级等），模型性能会逐渐退化甚至失效，但网络侧此前缺乏标准化的监测机制来发现这一问题。专利基于 3GPP TR 37.817 定义的 RAN 智能功能框架（数据采集 → 模型训练 → 模型推理 → 执行者），在现有框架中新增了一个显式的"模型性能监测"环节，使得 AI/ML 模型的退化可以被检测、度量并触发重训练。

b. 核心流程

监测节点向数据采集节点订阅历史数据（可按区域、时间窗口、UE 类型、切片等多种条件过滤） → 数据采集节点按订阅条件返回历史数据 → 监测节点比较"当时模型的预测值"和"当时的真实测量值"，计算性能指标（准确度、偏差、不确定性水平） → 判断是否满足重训练准则（如准确率连续一段时间低于阈值、平均误差超过阈值等） → 若满足，触发模型重训练，用最新数据训练新版模型替换旧版。

c. 重训练触发条件的多样性

专利支持多种判定逻辑：单阈值触发、双阈值区间触发、性能指标持续低于阈值一段时间后触发、性能指标在预定义时段内的平均值或方差低于阈值后触发。

d. 研究启示

该专利从爱立信的角度确认了一个重要趋势：AI/ML 模型的生命周期管理正在从"训练一次、部署即忘"走向"持续监测、按需重训练"。终端侧的 QoE 预测模型也会随时间退化（用户行为变化、基站配置调整等），需要持续的闭环监测。启示：① 专利中"单阈值 + 双阈值 + 时间持续 + 统计矩"的多层级重训练判断准则，启示主动测试触发条件设计——不仅"预测置信度低"触发测试，"连续 N 次预测质量下降"也可作为触发条件；② 专利对历史数据的按需订阅和过滤机制（按区域、按服务类型、按时间窗口），启示终端侧主动测试的采样策略——只取与当前场景相关的高质量历史数据做模型评估，而非全量对比。

（4）AT&T：从用户投诉反向定位网络侧或终端侧根因

优先权及申请：2022-09-30；申请公开：2024-04-04；授权：2025-11-11；状态：已授权、有效

专利：US12470955B2—Automated AI/ML event management system

a. 技术概述

用户投诉网络卡顿或无法通话时，运营商客服需要在几分钟的通话时间内判断"是基站出问题了还是手机出问题了"，判断不准则工单在二线团队之间反复流转，解决周期长。该专利提出了一套双层 ML 模型驱动的自动化根因定位系统：第一层是小区级模型（Cell-level Model），分析基站级别的网络指标（如 RRC 连接数异常波动），检测是否存在影响整片区域的网络异常事件；第二层是UE 级模型（UE-level Model），将小区级模型的输出与单个用户的性能指标结合，判断该用户的问题是"网络侧故障导致的"还是"手机/账户问题导致的"。两个模型协同工作，在客服接到电话的几分钟内自动给出根因判断和派单建议。

b. 工作流程

用户投诉 → 提取投诉用户所在小区 → 小区级模型检测该小区是否存在网络异常事件（如 RAN 故障、核心网问题） → 如有，将异常事件信息传给 UE 级模型 → UE 级模型结合用户的历史性能数据，判断用户症状是否与网络异常相关 → 若相关，判定为网络侧问题，自动派单给网络支持团队；若不相关，判定为终端侧或账户问题，由客服引导用户检查设备或账户设置。对于已知类型的网络异常事件，系统还能自动识别受影响的其他客户并预估影响范围，提前通知或派资源。

c. 解决的三个关键问题

专利明确提出该系统要同时回答三个问题：① 用户所在小区是否存在网络异常？② 用户的症状与附近网络异常是否相关？③ 如果不相关，问题是终端侧还是账户侧？只有同时回答这三个问题，才能准确判断"是网络的问题还是用户自己的问题"。

d. 关键技术挑战与解决思路

专利指出了设计此类系统的三个挑战并给出对应方案：① 小区级和 UE 级事件之间存在复杂的时空关联（cell-to-cell 和 cell-to-UE），用 ML 模型建模这种关联；② 缺乏足够的标注数据（真实根因标签获取昂贵），在有限标签下训练；③ 每个小区和每个用户都有独特特征，模型需要能处理这种个性化差异。

e. 研究启示

该专利从运营商视角展示了利用多层级 ML 从用户投诉和网络数据辅助进行根因定位的应用思路。启示：在终端侧 QoE 感知和主动测试中，同样面临"信号差了到底是网络问题还是终端问题"的判断需求——如果终端能自动判断是网络侧异常（可上报）还是终端自身问题（无需上报或需本地处理），就能进一步减少不必要的上报开销。

（5）QoE Prediction in RIC-Assisted Wireless Real-Time Video Transmission System With Transformer 基于 Transformer 的 RIC 辅助无线实时视频传输系统的 QoE 预测

- 出处：IEEE Transactions on Vehicular Technology，2025年

a. 技术概述

该论文提出了一套RIC 辅助的无线实时视频 QoE 预测系统，在真实硬件平台上实现了"网络测量 → AI 预测 → 网络控制"的闭环。系统基于 OpenAirInterface（OAI）搭建 4G/5G 基站和核心网、Edgegallery 作为 RIC 平台、USRP B210 作为射频前端，同时搭建 WebRTC 实时视频传输服务，使 6 台华为 Nexus 6P 商用手机作为 UE 接入并播放视频。UE 在移动过程中——论文通过移动 UE 的位置来改变无线网络状态——产生不同传输条件下的数据，RIC 服务器通过 flexRAN 反馈接口采集 RAN 侧的上下文测量数据，WebRTC 服务器同时记录视频 QoE 指标，形成"网络状态 + QoE 标签"的配对数据集。

b. 预测模型与核心设计

论文提出两阶段Transformer感知与预测模型 TTPP（Transformer-based Transmission Period Prediction） 方案：

- 第一阶段根据网络测量估计当前视频QoE；

- 第二阶段结合历史序列预测下一周期QoE；

- 通过两种数据增强方法提升模型对无线波动的鲁棒性；

- 在RIC辅助的实时视频传输原型系统中进行部署测试。

c. 研究启示

这项工作的价值是将分析目标从RSRP或吞吐量提升到了用户实际体验，而且不是只对QoE进行离线分类，而是预测下一时间段的体验。它表明 RAN 测试结果可以进一步用于预测应用层用户体验，并能够在实际原型系统中实现。

（6）RANGAN: GAN-empowered Anomaly Detection in 5G Cloud RAN 基于 GAN 的 5G 云 RAN 异常检测

- 出处：2025 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking，CSCN 2025

a. 技术概述

5G 云化 RAN 每秒产生海量 KPI 数据，传统基于固定阈值和规则的异常检测方法在动态变化的网络环境中效果急剧下降。该论文提出 RANGAN，一种将生成对抗网络（GAN）与 Transformer 架构结合的无监督异常检测框架。核心思路是：用 GAN 学习 RAN 正常运行时 KPI 的分布模式，当输入数据的分布偏离所学模式时判定为异常。Transformer 的注意力机制使模型能捕捉 KPI 时序中的长距离依赖关系，而 GAN 的无监督特性使模型无需标注数据即可训练——这对标注获取困难的实际网络运维场景尤为重要。

b. 数据处理与模型设计

使用公开的 SpotLight 数据集（模拟 5 个 UE 在多种流量类型下的 RAN KPI，按 3GPP 标准定义，涵盖前传链路使用率和 CPU 线程调度等类别），经最小-最大归一化后，用滑动窗口将 KPI 时序切分为固定长度重叠片段。窗口大小从 20 到 60 可调。GAN 的生成器接收随机噪声产生与训练样本同维度的输出，判别器区分真实样本与生成样本，两者对抗训练。Transformer 模块嵌入生成器和判别器中，通过注意力权重使模型聚焦于输入序列中最具信息量的时间片段。

c. 实验结果

与 7 种基线方法（Autoencoder、Isolation Forest、LOF、OCSVM、HDBSCAN、DBSCAN、Z-Score）对比，RANGAN 在检测网络资源争用异常上取得最优。在论文测试的窗口范围内，较大的滑动窗口取得了更好的异常检测效果，说明足够的时序上下文有助于区分正常波动与异常行为。

d. 研究启示

该论文的核心价值在于验证了 GAN+Transformer 的组合在 RAN KPI 无监督异常检测中的有效性，且在与爱立信的合作背景下完成，贴近实际运维需求。论文说明异常判断不能只看某个瞬时KPI是否越过阈值。例如吞吐量突然下降，在高负载、切换和无线衰落情况下可能具有完全不同的含义。滑动窗口能够利用异常发生前后的变化轨迹。

3、测试结果驱动网络优化

- 调研思路

网络测试的最终价值不应停留在生成曲线、预测指标或识别异常，而应进一步将测试和分析结果转化为可执行的网络控制动作。例如，当测试发现用户可能发生切换失败、业务时延超限、无线资源分配不合理或网络性能持续下降时，系统可以进一步决定是否切换小区、调整切换方式、重新分配无线资源或采取其他网络优化措施。

本方向重点关注如何利用 AI 建立“网络状态感知 → 控制动作生成 → 动作效果评估 → 网络执行 → 新测量反馈”的闭环，使网络优化策略能够根据实时测试结果和业务需求动态调整。

- 调研内容

（1）华为 WO2025010581A1 面向候选网络动作的无线数字孪生预测

（2）xSlice：在真实5G OTA网络中根据KPI动态分配无线资源

- 出处：2025-11-13；正式卷期：IEEE Transactions on Networking，Vol.34，2026，pp.1596–1611

- 论文：Near-Real-Time Resource Slicing for QoS Optimization in 5G O-RAN Using Deep Reinforcement Learning

a. 技术概述

该论文针对 5G O-RAN 中无线资源切片问题，研究如何根据实时网络 KPI 和不同业务的 QoS 需求，动态调整 MAC 层无线资源分配。作者提出了名为 xSlice 的 Near-RT RIC xApp，将深度强化学习直接部署在 O-RAN 控制闭环中，根据网络状态在线调整不同切片获得的 PRB 资源。

与大量仅在仿真或离线数据集上训练的资源优化方法不同，xSlice 在真实 5G O-RAN 测试床中进行了在线学习和 OTA 验证，使用 10 部商用智能手机测试动态业务负载下的资源切片效果。

其基本闭环为：KPI 和业务 QoS 需求 → DRL 生成 PRB 分配动作 → xApp 下发资源配置 → RAN 执行 → 测量新的吞吐量、时延和 BLER → 更新策略

b. 核心机制：Regret最小化 + DRL + GCN

xSlice 的设计主要解决两个问题：一是无线信道、业务负载和 QoS 需求不断变化；二是网络中的活跃用户和业务会话数量不是固定的。

问题建模：加权 Regret 最小化

论文根据各业务会话实际获得的 QoS 与其目标 QoS 之间的偏差定义 performance regret。当实际吞吐量低于业务需求、时延超过要求或 BLER 高于目标值时，会产生对应的 Regret，再根据不同业务对吞吐量、时延和可靠性的需求进行加权。xSlice 的目标是动态调整资源分配，使总体 Regret 尽可能小，即尽量减少不同业务的 QoS 需求未被满足的程度。

DRL 框架：Actor-Critic 架构

在该优化目标下，xSlice 使用基于 Actor-Critic 的深度强化学习框架进行资源决策。Actor 根据当前网络状态生成资源分配动作，Critic 评估当前策略产生的长期收益，并通过持续交互更新资源分配策略。

GCN 适配器：处理动态业务会话

由于每个时刻网络中的业务会话数量可能不同，固定维度的神经网络输入难以直接处理。xSlice 引入 GCN，将不同业务会话表示为图中的节点，通过聚合各会话特征形成统一的状态表示，使模型能够适应动态变化的会话数量。

c. 关键设计：在线学习与 O-RAN 闭环

xSlice 作为 xApp 部署在 Near-RT RIC 中，根据 RAN 持续上报的 KPI 在线进行策略更新，而不是训练完成后固定执行一套资源分配规则。系统通过 O-RAN E2 接口获取网络测量，并向 O-DU 下发资源切片配置，使 DRL 输出的动作能够真正作用于无线网络。这样形成了：实时测量 → AI 决策 → 网络执行 → 再测量 → 策略更新 的在线闭环。

d. 实验设计

论文使用 OAI 搭建 5G RAN 和核心网，采用 USRP N310 作为射频设备，在 n78 频段开展 OTA 实验，并使用 OnePlus、Google Pixel、Motorola、Samsung Galaxy 等 10 部商用手机作为 UE。

实验覆盖轻、中、重不同业务负载。结果表明，xSlice 相比 Zipper 方法平均降低约 67% 的 performance regret，同时大多数资源决策能够在约 4 ms 内完成，表明该方法能够满足 Near-RT RIC 的实时控制需求。

e. 研究启示

xSlice 最直接的启示是，AI 驱动的网络优化可以形成真正的“测试—决策—执行—再测试”闭环，而不是根据一次测试结果给出固定配置。后续可以借鉴其在线决策思路：将 RSRP、SINR、吞吐量、时延以及业务需求等测试结果作为实时状态输入，根据网络性能变化动态产生资源调整或其他网络控制动作，并利用动作执行后的新测试结果继续优化策略。同时，xSlice 的加权 Regret 思路说明，网络优化不必只追求某一个 KPI 最大或最小，而可以根据不同业务对吞吐量、时延和可靠性的需求设置不同权重，将多个测试指标统一到同一优化目标中，为多指标联合网络优化提供方法参考。

（3）SafeSlice：对AI生成的网络控制动作进行安全校验

- 出处：2025 IEEE International Conference on Machine Learning for Communication and Networking，ICMLCN 2025

- 论文：SafeSlice: Enabling SLA-Compliant O-RAN Slicing via Safe Deep Reinforcement Learning

a. 技术概述

SafeSlice 研究的是 AI 执行网络优化动作时的安全问题。传统强化学习通过不断探索和试错学习资源分配策略，但在真实通信网络中，一次错误探索就可能导致业务时延明显上升，甚至违反 SLA。因此，SafeSlice 不让强化学习策略直接控制网络，而是在 AI 生成资源分配动作之后增加安全约束机制。强化学习模型首先根据当前业务状态生成 PRB 分配方案，系统再预测该动作执行后可能产生的业务时延，并判断其是否满足 SLA 要求。

其核心思想是：AI 负责生成动作，安全机制负责判断这个动作能不能执行。

b. 动作安全校验机制

SafeSlice将安全约束分为两类。

第一类是累计约束，即一段时间内的平均时延不能长期超过阈值。论文在强化学习奖励函数中加入基于Sigmoid函数的风险惩罚。当动作使系统逐渐接近时延阈值时，惩罚会快速增加，促使模型提前避开高风险区域。

第二类是瞬时约束，即某一次资源分配动作也不能造成严重的时延超标。论文额外训练一个监督学习成本模型，输入为：当前业务状态 + 候选PRB分配动作 + 上一次动作产生的实际时延

模型输出执行候选动作之后的预计时延。如果预计时延超过SLA阈值，安全层就拒绝原始动作，并从安全动作集合中选择一个与原动作最接近的PRB配置。

c. 测试闭环

系统通过O-RAN接口获取各切片的流量状态，强化学习模型生成PRB分配动作，成本模型评估动作风险，安全层决定是否替换动作。安全动作执行一个资源分配周期后，系统重新测量实际时延、资源消耗和下一时刻业务状态，并利用这些结果更新强化学习策略和成本模型。

其闭环可以概括为：

流量及历史时延测试 → 生成PRB分配动作 → 预测动作后的时延 → 拦截危险动作 → 执行安全动作 → 测量实际效果

d. 实验设计与结果

论文研究视频、VoNR 和 VR 游戏等多类网络切片，其中 VR 游戏使用实际业务流量轨迹，并设置流量变化、模型部署初期以及 SLA 阈值变化等场景，评估安全强化学习在不同网络状态下的表现。

相对于对比方法，SafeSlice 报告平均累计时延最高降低 83.23%，瞬时时延违规次数最高降低 93.24%，资源消耗最高降低 22.13%。

e. 研究启示

SafeSlice 的核心启示是，AI 驱动的网络优化不能只追求平均性能提升，还应在执行动作之前评估其潜在风险。该思想可以迁移到主动测试和网络控制中，在模型生成候选动作后增加独立的安全评估环节，形成“生成候选动作 → 预测动作效果 → 判断风险 → 执行或修正动作”的两阶段机制。例如，在小区切换、资源调整或主动测试中，可以提前评估某个动作是否可能造成 QoE 恶化、业务中断或额外测试开销；对于高风险动作，可以选择更保守的测试或控制方案。这样可使 AI 从“追求最优动作”进一步发展为“在安全约束下选择可执行动作”。

（4）CONTRA：根据实际移动网络状态动态选择切换方式

- 发表时间：2026-01-12；期刊：IEEE Journal on Selected Areas in Communications，Vol.44，pp.3251–3267

- 论文：Meta-Learning-Based Handover Management in NextG O-RAN

a. 技术概述

CONTRA 研究的是动态移动场景下如何根据实际网络状态选择合适的切换方式。

5G 网络中可以采用普通切换（Traditional Handover，THO）和条件切换（Conditional Handover，CHO）。THO 通常是在满足 A3 等测量条件后，由网络启动后续切换流程，资源和信令开销较低，但在高速移动或无线状态快速变化的情况下可能因准备不及时而发生切换失败。

CHO 则提前为 UE 配置一个或多个候选目标小区，当预设条件满足后，UE 可以直接执行已经准备好的切换，从而降低切换准备延迟。但提前准备候选小区也会带来额外的资源和信令开销，因此并非所有用户和场景都适合使用 CHO。

CONTRA 的核心思想不是固定使用某一种切换方式，而是根据用户当前无线状态、移动特征以及不同切换策略的实际效果，动态决定当前更适合采用 THO 还是 CHO。

b. 元学习动作选择机制

CONTRA 通过元学习机制在不同切换策略之间进行动态选择。系统维护多个针对不同信号条件或移动模式的候选策略，可以理解为多个具有不同特长的“专家”。元学习器根据这些策略在最近一段时间内的实际表现，例如用户吞吐量、切换失败以及切换成本等，不断调整不同策略的权重，从而根据当前环境选择更加合适的切换方式。

其核心过程可以概括为：当前无线测量和移动状态 → 评估不同切换策略近期效果 → 选择 THO 或 CHO → 执行切换 → 测量吞吐量和切换成本 → 更新策略

CONTRA 的最终输出并不是简单预测未来 RSRP，而是根据网络状态直接作出切换机制选择。

c. 数据与实验

在真实移动网络数据分析的基础上，作者提出 CONTRA 切换管理框架，并分别研究静态和动态两种切换类型选择机制。静态方案预先为不同用户指定 THO 或 CHO，运行过程中不再改变；动态方案则由控制器根据实时网络状态和历史策略效果，自适应决定用户当前采用 THO 还是 CHO。

实验结果表明，CONTRA 能够在提高用户吞吐量的同时降低不同切换方式产生的综合成本，并优于固定 3GPP 切换策略及强化学习基线。

d. 研究启示

CONTRA 的核心启示是：动态网络环境中往往不存在一种始终最优的固定控制策略，网络需要根据实时测试结果和不同策略的历史效果动态选择动作。

对于切换优化而言，决策目标不能只看“哪个目标小区信号更强”，还应综合考虑切换后的吞吐量收益、切换失败风险、业务中断时间、乒乓切换以及提前准备资源所产生的成本。

这一思想还可以推广到其他网络优化任务：预先设计多种可选控制策略，根据当前网络状态和历史执行效果动态选择最合适的策略，从而形成“多策略候选 + 在线效果评估 + 动态策略选择”的优化机制。相比长期固定使用单一规则，这种方式更适合处理用户移动、无线状态和业务需求持续变化的网络环境。

4、智能通信应用

- 调研思路

传统无线通信系统主要根据 RSRP、RSSI、SINR、CSI 等实时测量结果判断当前信道状态，但这类测量主要反映“信号表现发生了什么变化”，难以直接描述墙体遮挡、门窗开闭、设备移动、人员活动以及场景结构等物理环境因素对无线传播的影响。

空间智能与智能通信结合的核心思路，是将图像、点云、三维几何、材料属性、收发机位置和用户轨迹等空间信息与无线测量数据共同建模，使 AI 不再只学习位置与信号之间的统计关系，而是进一步学习物理环境、空间位置与无线传播之间的联系，建立可查询、可预测的无线环境模型。在有限实测数据的基础上，模型可以预测未测位置的 RSSI、路径增益或 CSI，重建 Radio Map、识别覆盖盲区，并辅助评估不同 AP 或中继候选位置的覆盖效果；当环境或部署场景发生变化时，也可以结合新的空间信息或少量 RF 测量对模型进行更新和适配。

调研路线：一是环境感知的无线场景建模，研究如何利用视觉、点云或稀疏无线测量建立 Radio Map 或无线辐射场，降低对全场景密集 RF 测量的依赖；二是动态场景适应与跨场景泛化，研究环境发生变化或进入新场景后，如何利用环境信息、少量目标场景测量或共享空间表征对已有模型进行快速更新和迁移；三是具体通信应用，重点关注未测位置无线参数预测、覆盖盲区识别和候选 AP 位置测试等能够通过实际通信实验验证的任务。

- 调研内容

（1）RFCanvas：融合视觉先验与少量RF测量的无线信道建模

- 出处： ACM SenSys 2024（第22届ACM嵌入式网络传感系统会议） 发表时间： 2024年11月

- 论文：RFCanvas: Modeling RF Channel by Fusing Visual Priors and Few-shot RF Measurements

a. 技术概述

传统数据驱动方法通常需要在场景中采集大量RF测量数据；基于射线追踪的方法则需要准确的三维几何结构、材料电磁参数和传播模型。RFCanvas采用了一条折中路线：首先利用普通RGB图像提取场景的视觉和几何先验，再通过少量真实RF测量学习视觉场景与无线传播之间的对应关系。因此，它不是在已有Radio Map上做在线更新，而是在新场景中通过：

视觉场景信息 + 少量RF测量 → 建立场景无线信道模型 → 预测未测位置的信道分布

b. 核心方法

RFCanvas的核心思想是利用视觉信息减少无线测量需求。无线信号的反射、遮挡和传播路径与场景中的墙面、地面、家具和其他物体密切相关，因此视觉图像能够提供有价值的空间结构先验。但是，视觉特征不能直接等同于无线传播特性。例如，看起来相似的玻璃和墙体，其反射、穿透和衰减特性可能完全不同。因此，RFCanvas还引入少量真实RF测量，用于学习和校正场景中的无线传播特征。

整体过程可以概括为：

- 采集场景的多视角RGB图像，建立视觉空间表示；

- 在少数收发位置采集真实RF测量；

- 将RF测量与视觉场景表示进行融合；

- 学习场景结构、收发位置与无线信道之间的关系；

- 对未测量位置或新的收发配置预测信道分布。

这里的“few-shot RF measurements”不是完全不测，而是用少量、有代表性的实测数据替代密集的全场景扫测。

c. 应用方式

RFCanvas对应一种比较实际的轻量化测试方式。研究人员进入一个新场景后，可以先使用手机、相机或者已有监控设备采集场景图像，然后在少量位置测试RSSI、RSRP、CSI或信道响应，以此建立整个场景的无线传播模型。模型建立后，可以用于：

- 预测未测试位置的信号强度或信道状态；

- 估计场景中的覆盖盲区和高衰减区域；

- 分析墙体、家具和其他物体对传播路径的影响；

- 辅助选择后续需要补充测试的位置；

- 评估不同AP、基站或终端部署位置的覆盖效果。

d. 研究启示

RFCanvas 最直接的启示是，可以利用视觉环境信息作为无线测试的先验，从而减少完全依赖 RF 密集扫测的需求。进一步而言，其显式场景表示使环境发生变化后可以根据新的视觉信息更新场景模型，因此适合研究“环境变化感知驱动的无线测试更新机制”。例如，当检测到门窗开闭、家具移动或新的遮挡物出现时，不必重新进行全场景无线测试，而是先根据视觉变化判断哪些区域的传播环境可能受到影响，再只对这些区域进行补充 RF 测量，实现“视觉检测变化 → 定位受影响区域 → 定向补测 → 更新 Radio Map”的动态测试流程。

（2）PropSplat：基于稀疏真实测量的无地图无线场重建

- 出处：2026 IEEE International Symposium on Spectrum Innovation (DySPAN)，2026 年 5 月 11–14 日，pp.217–224

- 论文：PropSplat: Map-Free RF Field Reconstruction via 3D Gaussian Propagation Splatting

a. 技术概述

该论文研究在缺少CAD模型、平面图、视觉点云和材料信息的情况下，如何只使用稀疏的RF实测数据重建空间无线场。

现有无线辐射场方法通常需要详细的三维场景模型，或者需要在大量位置进行无线测量。PropSplat提出一种无地图无线场重建方法，直接从已有发射机—接收机测量路径中学习环境造成的传播变化，降低对外部地理和视觉数据的依赖。

b. 核心方法

PropSplat首先利用显式路径损耗模型描述信号随传播距离产生的基本衰减，再使用三维各向异性高斯表示实际环境相对于基础路径损耗模型产生的额外传播偏差。这些高斯根据已有收发机测量路径进行初始化，并通过实测接收功率误差进行优化。模型不需要明确识别每一面墙或每一种材料，而是从测量数据中学习墙体、地形、遮挡和多径传播共同造成的空间影响。其核心思路可以表示为：

基础路径损耗模型＋稀疏RF测量 → 学习空间传播偏差 → 建立连续无线场 → 预测未测位置的接收功率

c. 应用方式

论文在真实室外路测数据和室内BLE测量数据上进行了验证，主要应用包括未测位置接收功率预测和基于无线场的室内定位。这项工作表明，即使没有完整的视觉和建筑模型，也可以利用少量无线测量建立具有一定预测能力的空间无线模型。因此，它适合作为视觉辅助Radio Map方法的对比方案。

d. 研究启示

PropSplat的重要启示是：空间智能通信研究不能默认视觉、点云或3DGS场景一定能够提高无线预测效果，而应与仅使用RF测量的轻量方法进行比较。后续研究可以分别建立“仅位置＋RF测量”和“环境空间信息＋RF测量”两类模型，比较在相同测量数量下的覆盖预测精度、盲区识别能力和环境变化适应能力。只有当加入视觉或空间结构后能够明显减少 RF 测量数量，或提高复杂场景下的预测稳定性，才能更有力地说明环境信息对无线测试的实际价值。

（3）Point2Radio：基于材料感知点云的跨场景无线场基础模型

- 发表时间：2026年7月31日 出处：arXiv预印本

- 论文：Point2Radio: A Foundation Model for Cross-Scene Radio Fields from Material-Aware Point Clouds

a. 技术概述

该论文针对无线场模型难以跨场景使用的问题，提出了基于材料感知点云的跨场景无线场基础模型。WRF-GS等方法通常需要针对每个场景和发射机配置分别训练，而Point2Radio希望从大量不同环境中学习可共享的无线传播规律，使模型能够直接处理训练过程中没有出现过的新场景。模型不再只记忆某一个建筑中位置与信号之间的对应关系，而是尝试学习墙体结构、材料类型、收发机位置与无线传播之间更一般的映射关系。

b. 模型架构

Point2Radio的输入包括材料感知点云、发射机配置和接收机查询位置。其中，材料感知点云不仅描述空间中有哪些点，还包含墙体、玻璃、金属或其他表面的材料属性。共享场景编码器将点云和发射机配置编码为与传播相关的场景表示，再由任务解码器根据接收机位置输出所需的无线参数。模型可以配置不同的解码器，分别完成三维路径增益场预测和功率角谱预测：

材料感知点云＋发射机配置 → 跨场景共享编码器 → 发射机条件场景表示 → 接收机位置查询 → 路径增益或功率角谱

c. 跨场景预测方式

模型在多个不同场景上进行预训练，并在训练阶段没有出现过的新场景中输入新的点云和收发机位置，直接生成无线场预测结果。对于特定目标场景，还可以使用少量目标场景数据对模型进行轻量微调。这使Radio Map的构建方式从“每个场景分别训练一个模型”转向“多个场景共享一个传播模型，在新场景中直接预测或少量适配”。

d. 研究启示

Point2Radio 最重要的启示是将 Radio Map 建模从“每个场景单独训练一个模型”转向“多个场景共享一个传播模型”。在此基础上，后续可以进一步研究“跨场景预训练模型 + 少量现场 RF 测量 + 快速场景适配”的无线测试方式：先利用新场景的空间信息获得初始无线场预测，再通过少量现场测量进行校准，从而减少每个新场景重复采集数据的成本。如果结合电梯场景，还可以落到：一个模型能否经过少量校准，迁移到新的楼宇、楼层或电梯环境，而不是每个现场重新进行完整无线扫测。