- 苹果专利

1、苹果专利：部署后 AI/ML 功能与漂移验证

- 优先权日：2024-04-02；公开日：2025-10-09；申请待审。专利 WO2025212463A1 — Post deployment artificial intelligence / machine learning (AI/ML) functionality and drift validation

- （1）技术概述

- 这篇专利关注手机无线 AI 功能投入使用后的性能保障。一个模型在开发阶段通过测试，只能说明它在当时规定的场景和配置下表现合格。手机进入新的无线环境，或者模型通过更新、微调发生变化后，原先的测试结论可能不再适用。苹果要解决的问题是：怎样在运行中发现模型表现退化，以及怎样确认替代模型足够可靠，才允许它接管原来的功能。

- 专利提出的整体机制是：手机计算并上报模型的监控指标；网络根据指标变化判断是否发生性能漂移；随后选择新模型或微调原模型；手机对候选模型重新计算指标；网络验证通过后发出激活消息，未通过则维持旧模型或回退到不使用该 AI 模型的功能。它讨论的是模型部署后的监控、更新和验收机制，没有限定必须使用某一种 AI 算法。

- （2）关键点

- 第一，漂移检测与新模型验证是两次不同的判断。漂移检测比较的是现用模型当前与过去的监控指标，目的是发现它是否需要被处理；新模型验证比较的是候选模型的指标与启用门限，目的是决定它能否正式工作。即使旧模型表现变差，新模型也不能直接启用。图 11 展示了这条完整链路；图 14 和图 17 分别从手机侧、网络侧将其拆成执行步骤。

- 第二，模型更新有多条路径，并非每次都重新训练。网络可以让手机切换到已经存储的另一模型，也可以通过网络或外部服务器向手机提供新模型。如果选择微调，图 12 描述手机本地采集数据并训练，图 13 描述手机采集数据、外部服务器承担训练。无论训练发生在哪里，微调后的模型回到手机上，都需要重新计算指标并接受启用判断。专利还提出用模型 ID 关联适用场景或配置，以便识别不同条件下可用的模型。

- 第三，方案把失败后的回退纳入模型更新流程。如果候选模型的指标没有达到门限，手机可继续使用先前通过验证的模型，或暂时采用不依赖该 AI 模型的传统功能。微调期间也可采用这种方式。对无线功能而言，这一点很关键：模型更新不只是提高平均预测准确率，还要避免更新过程或新模型失准影响手机正常通信。

- 第四，专利给出了验证框架，却没有给出完整的测试判据。原文提到可以监控数据特征、系统性能和环境条件，并以波束 RSRP、波束 ID 预测作为无线 AI 输出的例子；但它没有规定部署后必须使用哪组指标、漂移量如何计算、门限取多少，也没有说明所有场景中的真实结果如何取得。因此，“网络验证通过”在这篇中主要是一种流程设计，还不是可以直接照搬到测试仪表里的完整用例。

- （3）研究启示、成熟度与应用思路

- 启示是：无线 AI 功能的测试不能只停在“初始模型在规定场景下是否达标”，还应关注环境变化或模型更新后，终端性能是否仍满足要求。专利明确指出，预先覆盖所有传播条件与配置并不现实，因而提出部署后的持续监控与再验证。当前 3GPP Rel-19 的 RAN4 工作已经涉及 AI/ML 波束管理相关的 L1-RSRP 测量和 TCI 状态切换时延要求，这为选择具体的终端性能观察对象提供了参照；苹果提出的网络审批激活流程本身不能等同于已被标准采用。

- 应用思路可以落在手机企业可控的实验室测试中。以 AI 波束预测为例，先在一组信道和移动条件下测旧模型，再改变遮挡、移动状态或信道条件，观察模型预测与终端实际无线表现是否退化；随后载入候选模型，在原场景和新增场景中复测，并检查不达标时能否保持旧功能或回退。这样既能研究何时需要重新测试，也能研究更新后哪些性能必须复测。具体测试指标、场景组合和合格门限，需要结合对应版本的 RAN4 要求及实验目标另行设计；它们不是专利现成给出的结果。

- 研究成熟度方面，这是一份提出系统流程和多种实施方式的待审专利。它已经把手机、网络、服务器各自的操作和回退关系描述清楚，但没有提供模型结构、数据集、定量实验或真实商用网络部署证据。因此，它适合作为部署后 AI 无线功能测试方法的研究依据，不能表述为苹果已经验证了一套可直接投入现网的完整测试系统。

- 通信的AI功能测试验收系统

1、