- 1、徐总好，我今天主要是汇报一下这两周调研的AI与通信融合的研究进展。本次调研主要关注AI如何参与通信网络的测试、分析和优化。我会首先介绍通信网络为什么需要AI，以及当前常用的AI方法；然后按照数据采集、结果分析、网络优化和智能通信应用四个方向，介绍近期具有代表性的论文和产业专利。

2、首先通信网络状态会持续发生变化，但传统测试在测量开销、用户体验感知和实时决策方面存在不足，因此本次调研重点关注AI在状态预测、异常识别、网络控制和通信环境建模中的应用。

·  RSRP，Reference Signal Received Power：参考信号接收功率，主要反映蜂窝信号强弱。RSRP较低通常说明覆盖较弱，但信号强不一定代表业务体验好。

·  SINR，Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio：信号与干扰加噪声之比。它比RSRP更能反映当前信号能否被正确解调。

·  KPI，Key Performance Indicator：关键性能指标，例如吞吐量、时延、丢包率、BLER和切换成功率。

·  为什么单看RSRP不够？
因为终端可能信号很强，但小区负载很高、干扰严重或者核心网拥塞，实际业务仍可能卡顿。

·  AI是否替代传统通信算法？
当前更多是辅助和增强。AI适合学习复杂变化规律，传统协议、物理模型和安全规则仍负责约束最终结果。

- 这页先展示了一些涉及的AI方法，按照它们在通信系统中的作用这里分成了四类。

第一类CNN、LSTM和Transformer主要用于学习网络状态的变化规律，完成性能预测和异常识别；第二类强化学习“行动者—评价者”架构和模型预测控制方法则进一步根据实时状态生成资源分配、切换等控制动作。第三类三维高斯和自动机器学习方法可用于构建Radio Map或数字孪生，而第四类测试时适配以及深度学习与卡尔曼滤波的融合，主要用于提高模型部署后的适应性和可靠性。

·  CNN：卷积神经网络，擅长提取局部关联特征。在通信中可以学习不同波束、频点或KPI之间的关联。

·  LSTM：长短期记忆网络，适合处理时间序列，学习信号随时间的变化规律。

·  Transformer：通过注意力机制判断历史序列中哪些时间点更重要，适合长时间依赖分析。

·  GAN：生成对抗网络，由生成器和判别器对抗训练，可学习正常数据分布或生成新样本。

·  Actor-Critic：Actor负责生成动作，Critic评价动作效果。

·  PPO、A2C：两种Actor-Critic类强化学习算法。PPO强调稳定更新，A2C使用优势函数降低训练波动。

·  MPC：模型预测控制。利用系统模型预测未来一段时间的结果，再选择当前动作。

·  AutoML：自动完成模型选择、参数调优和模型集成，减少人工建模工作。

·  TTA，Test-Time Adaptation：测试时适配，即模型部署后利用新数据调整自身，以适应环境变化。

·  EKF，Extended Kalman Filter：扩展卡尔曼滤波，用于处理非线性状态估计问题。

- 4、这里展示的是我后续开展调研的四个方向。方向一关注AI如何改进测试和数据采集，方向二关注AI如何分析测试结果和业务体验，方向三关注如何根据测试结果生成网络动作，方向四则是更广泛的智能通信应用。

- 为什么把方向四单独列出来？

- 前三个方向主要围绕通信测试流程展开，而方向四更关注AI如何形成新的通信能力和模型，例如重建空间无线场、辅助卫星连接和构建数字孪生，因此单独归为智能通信应用。

- 5、这一页介绍方向一的两项研究，它们分别解决“怎样减少测量”和“怎样提高采集数据价值”。

- 左侧是面向高速铁路通信的AI移动性管理。高速列车移动速度快，服务波束和候选小区会快速变化。如果终端持续扫描全部波束，测量开销很大；如果测量频率过低，又可能错过切换时机。因此，高速列车移动时，需要同时处理两个层次的问题：在同一个小区内，需要不断选择更合适的波束；当列车离开当前小区时，还需要切换到相邻小区。论文提出在波束级只测量部分候选波束，再利用压缩感知和Conv-LSTM恢复较完整的RSRP状态。在小区级，模型根据历史L1-RSRP预测未来的L3-RSRP，网络根据相邻小区的未来信号趋势提前准备切换。论文报告，波束测量开销可以减少约50%，同时降低无线链路失败概率。但目前主要是仿真结果，还没有公开的真实高铁网络验证。

右侧是高通面向模型训练的数据采集专利。通常如果AI想要预测切换失败或波束失败，需要看到事件发生前、发生时和发生后的完整变化过程。普通网络测量可能只保留事件发生瞬间，无法满足训练需求。该专利允许网络配置UE围绕指定事件保留一段时间窗口的数据，并区分模型训练数据和普通监控数据。它的价值在于从“持续采集所有数据”转向“围绕关键事件采集高价值数据”。

两项研究的共同趋势是：网络测量开始由固定周期采集转向预测驱动和事件驱动。

·  UE，User Equipment：用户设备，例如手机、车载终端。

·  RSRP：蜂窝参考信号接收功率。

·  L1-RSRP：物理层获得的原始或短期滤波测量，变化更快。

·  L3-RSRP：经过高层滤波的测量结果，更稳定，通常用于切换决策。

·  压缩感知：利用信号的稀疏性或相关性，通过少量测量重构较完整的信号状态。

·  Conv-LSTM：将卷积结构与LSTM结合，同时学习不同波束之间的关联和信号随时间的变化。

·  A3事件：当邻区信号比服务小区信号好到一定程度，并持续满足规定时间后触发的切换测量事件。

·  RLC，Radio Link Control：无线链路控制层，负责分段、重组和重传等功能。

·  多普勒扩展：高速移动导致不同传播路径出现不同频移，反映信道随时间变化的快慢。

——之所以区分波束级和小区级，是因为它们处理两种不同的移动：

波束级解决同一小区内选择哪个波束，小区级解决是否需要切换到另一个基站。

——L1-RSRP和L3-RSRP的关系则是：

L1-RSRP反映各波束更及时、更细粒度的信号状态；L3-RSRP由底层波束测量汇总和滤波得到，更稳定，适合小区切换决策。

——减少50%测量是不是一定不会影响预测精度？

不是。该结果成立于论文设定的数据和仿真场景。实际效果与列车速度、波束相关性、压缩比例和模型泛化能力有关，因此真实网络还需要进一步验证。

——事件驱动采集和普通故障日志有什么区别？

故障日志往往记录故障发生时的结果；事件驱动采集会按照配置保留事件前后的连续样本，使模型能够学习风险如何逐步形成以及故障后如何恢复。

6、方向二关注的是AI如何从连续测试数据中完成体验预测、异常检测和结果质量评估，并将体验风险传递给网络。这一页的两项研究都关注视频体验，但解决的问题不同。左侧研究如何预测QoE，右侧专利研究如何把应用侧的卡顿风险通知给网络。

RIC视频QoE研究搭建了一个真实无线原型系统。RIC采集无线侧信息，WebRTC服务器记录视频体验，从而形成网络状态与业务体验的配对数据。论文提出两阶段Transformer模型TTPP。第一阶段估计当前视频QoE，第二阶段结合历史状态预测下一周期QoE。相比基线模型，预测的平均绝对误差降低约12.5%到44%。这一研究的价值是把预测目标从无线KPI提升到了应用层体验，并在真实硬件原型上进行了验证。

右侧苹果专利解决的是信息上报问题。视频应用通常最先发现播放缓冲区即将耗尽，但基站无法直接看到应用内部状态。该专利允许应用将卡顿预期信息传递给终端基带，由终端封装成基站可接收的QoE测量报告并上报。基站可以结合小区负载和资源情况决定是否调整调度。

- ·  QoE，Quality of Experience：用户体验质量，关注用户实际感受到的卡顿、清晰度和交互延迟。

·  QoS，Quality of Service：服务质量，通常指吞吐量、时延、丢包率等网络性能要求。QoS偏网络指标，QoE偏用户体验。

·  RIC，RAN Intelligent Controller：无线接入网智能控制器，用于运行网络分析和控制应用。

·  OAI，OpenAirInterface：开源4G、5G无线接入网与核心网软件平台。

·  USRP：通用软件无线电外设，用于发送和接收真实无线信号。

·  WebRTC：支持实时音视频通信的技术，常用于视频通话和浏览器实时传输。

·  MAE，Mean Absolute Error：平均绝对误差，数值越低表示预测越接近真实值。

·  基带：终端中处理无线协议和物理层信号的部分，可以理解为应用处理器与蜂窝网络之间的通信模块。

——QoE和KPI的区别是什么？

KPI反映网络运行状态，QoE反映用户实际体验。KPI与QoE存在关联，但不是一一对应。例如吞吐量短暂下降，如果视频缓冲充足，用户可能并不会看到卡顿。

——为什么需要两阶段预测？

当前QoE估计负责判断“现在体验怎样”，下一周期预测负责判断“接下来是否可能恶化”。第二阶段才能为提前资源调整提供时间。

7、方向二的后两项研究进一步讨论两类问题：一类是怎样识别没有充分标签的网络异常，另一类是怎样避免网络使用不可靠的AI预测。

左侧RANGAN面向5G云RAN异常检测。网络异常往往不是某个KPI超过固定阈值，而是多个指标在一段时间内共同变化。而真实网络的故障标签又比较少，因此监督学习不容易获得足够训练数据。RANGAN先使用滑动窗口把连续KPI切分为时序片段，再通过GAN学习正常状态的数据分布，并在生成器和判别器中加入Transformer，捕捉不同时间点之间的关系。当实际KPI序列明显偏离正常分布时，模型就将其判定为异常。

右侧华为专利关注预测质量。AI模型在训练环境中表现良好，不代表在新的网络环境中仍然可靠。该专利要求模型在输出预测结果的同时给出质量指标，执行节点只使用达到质量要求的预测。它相当于在AI模型和网络执行之间增加一道质量检查。网络不再默认所有AI结果都可以直接用于控制，而是先判断结果在当前场景中是否足够可靠。

总结一下，这四项研究覆盖了测试结果分析的不同环节，RIC视频QoE负责预测用户体验，RANGAN负责识别网络异常，华为专利负责判断预测是否可靠，苹果专利负责将终端侧体验风险传递给网络。整体上形成了“网络测量—智能分析—质量评估—风险上报”的研究链路。

·  Cloud RAN或C-RAN：将部分基站处理功能集中部署在云端或边缘计算平台，便于资源共享和软件化管理。

·  前传链路：连接无线单元与集中处理单元的链路。前传拥塞可能影响无线处理性能。

·  GAN的生成器与判别器：生成器尝试生成类似正常数据的样本，判别器尝试区分真实样本和生成样本，二者通过对抗训练共同改进。

·  滑动窗口：按照固定长度截取连续时间序列，相邻窗口可以重叠，用于保留异常前后的变化。

·  无监督异常检测：主要学习正常数据分布，不依赖大量人工标注的故障样本。

·  预测质量指标：不一定只是模型输出的置信度，还可以由历史误差、验证数据表现、模型属性和当前运行环境共同确定。

——为什么不用固定阈值检测异常？

固定阈值适合单指标、边界明确的问题。资源争用可能表现为CPU、前传利用率和业务性能同时发生较小变化，单个指标未必越过阈值，但组合起来已经异常。

——GAN没有异常标签，怎样判断异常？

模型主要学习正常数据的分布。新样本与正常分布差异较大时，重构误差或判别结果会形成较高的异常分数。

8、方向三关注如何利用AI形成状态感知、动作生成、安全评估、网络执行和结果反馈的闭环。

这一页介绍xSlice，它研究如何利用强化学习动态调整不同网络切片的无线资源。

不同业务对吞吐量、时延的要求不同，固定资源分配难以适应用户数量、信道条件和业务负载的持续变化。xSlice根据实时网络KPI，利用强化学习方法生成物理资源块分配动作，并在动作执行后根据新的网络测量继续调整策略，从而形成闭环控制。这项研究的主要意义是，它已经完成真实5G实验网络验证，说明强化学习可以接入通信控制闭环，根据实时状态动态分配无线资源。

·  网络切片：在同一物理网络资源上，为不同业务建立逻辑隔离的资源服务。

·  PRB，Physical Resource Block：5G无线调度的基本资源单位，由一定数量的子载波和时间符号组成。

·  MAC层：介质访问控制层，负责无线资源调度和不同用户之间的资源分配。

·  xApp：运行在Near-RT RIC上的应用，可实现资源优化、干扰控制等功能。

·  Near-RT RIC：近实时RIC，通常在约10毫秒到1秒时间尺度上进行控制。

·  E2接口：Near-RT RIC与RAN节点之间交换状态和控制信息的标准接口。

·  BLER，Block Error Rate：传输块错误率，反映无线传输可靠性。

·  GCN，Graph Convolutional Network：图卷积网络，适合处理用户、业务和资源之间的关系。

·  OTA，Over the Air：通过真实无线信号进行测试，而不是只在软件仿真中验证。

·  n78：5G中常用的Sub-6 GHz频段，频率范围约为3.3至3.8 GHz。

——4毫秒决策是否等于整个控制闭环只需要4毫秒？

不完全等同。这个数字主要反映算法生成资源决策的时间，完整闭环还包括KPI采集、E2传输、RIC处理和基站执行延迟。

——Performance Regret是什么？

它是论文定义的综合性能差距，将吞吐量、时延和BLER与各业务目标之间的偏差加权汇总。它不是用户直接感知的物理量，主要用于比较不同资源策略。

9、这一页介绍SafeSlice，它研究如何对强化学习生成的无线资源分配动作进行安全检查规避风险。强化学习需要通过试错学习资源分配策略，但真实网络中的错误动作可能导致时延升高并违反服务等级协议。因此，SafeSlice从训练和执行两个阶段提供安全保障：训练时通过风险惩罚减少高风险决策，执行前再利用安全模型预测候选动作是否可能导致时延超限。如果存在风险，系统就拦截该动作并替换为安全配置。论文实验表明，SafeSlice能够减少累计时延和瞬时时延违规，同时降低资源消耗。

·  SLA，Service Level Agreement：服务等级协议，规定时延、可用性或吞吐量等服务指标必须达到的范围。

·  A2C，Advantage Actor-Critic：Actor生成动作，Critic评价状态价值，并使用优势函数判断该动作是否优于平均水平。

·  Sigmoid函数：S形函数。在这里用于使风险接近阈值时惩罚快速增加。

·  XGBoost：基于梯度提升树的机器学习方法，适合处理表格型状态和动作数据。

·  VoNR，Voice over New Radio：通过5G NR承载的语音业务。

·  VR流量：虚拟现实业务流量，通常对吞吐量和时延较敏感。

——奖励函数已经有风险惩罚，为什么还需要安全层？

奖励惩罚主要影响长期策略，但无法保证每一次动作都安全。执行前安全层专门检查单次动作，用于降低瞬时时延违规。

——“最近的安全动作”是什么意思？

在所有预测不会违反SLA的PRB配置中，选择与原候选动作差异最小的一个，尽量保留强化学习原来的决策意图。

- 10、这一页介绍智能通信应用中的空间无线环境建模，在终端和无线网络测试中，我们通常只能在有限的位置采集信号数据，不可能覆盖所有楼宇、楼层和遮挡状态；而且环境发生变化后，原有测试数据还可能失效。因此，我们关注Radio Map无线电地图，是希望利用少量实测数据推测未测位置的无线状态，用于发现覆盖薄弱区域、选择后续补测位置，并减少重复的大范围扫测。

- Radio Map可以理解为无线参数在空间中的连续分布模型。给定一个未测位置，模型可以预测该位置的接收功率或路径损耗。

左侧的PropSplat方法面向缺少平面图、三维地图和材料信息的场景。它利用传统路径损耗模型描述基本距离衰减，再通过三维高斯学习墙体、地形、遮挡和多径带来的额外传播影响，从而根据稀疏RF测量重建Radio Map。（论文在真实室外路测中的预测误差为5.38 dB，在室内低功耗蓝牙数据上的平均定位误差为0.19米。）

右侧研究关注Radio Map建成后的维护。当遮挡物、设备位置或传播条件发生变化时，模型利用新获得的无线测量进行在线适配，并根据环境变化程度动态调整更新幅度。

总体来看，这两项研究分别解决了Radio Map的低成本构建和动态维护问题，体现了无线环境模型从一次性离线建模向长期更新和使用的发展。

·  Radio Map：描述某一区域内接收功率、路径损耗或其他无线参数空间分布的模型。

路径损耗：无线信号传播过程中功率随距离、遮挡和环境产生的衰减。

·  3D Gaussian：具有中心、尺度和方向的三维高斯基元。PropSplat中的高斯主要表示空间路径损耗偏差，并不是单纯重建视觉图像。

·  RMSE，Root Mean Square Error：均方根误差，对较大误差更加敏感，数值越低越好。

·  BLE，Bluetooth Low Energy：低功耗蓝牙。

·  分布偏移：模型部署环境的数据规律与训练时不同。

·  学习率：控制模型每次更新幅度的参数。过小适应慢，过大可能破坏原有能力。

——没有Radio Map，研究在线适配是否有意义？

在线适配不能独立解决初始建模问题，但它对应模型生命周期中的维护阶段。可以先用PropSplat、实测插值或其他方法建立初始Radio Map，再使用在线适配处理环境变化。

——PropSplat为什么还要使用传统路径损耗模型？

传统模型能够稳定描述距离衰减，AI只需学习环境造成的额外偏差，降低了完全从数据中学习传播规律的难度。

11、这一页介绍AI在卫星通信和卫星定位中的应用。卫星通信与定位都是终端能力的重要组成部分，但它们面临的环境比地面蜂窝网络更加动态：低轨卫星高速移动，终端需要频繁切换服务卫星；在城市环境中，建筑遮挡和多径反射又会明显降低卫星定位精度。因此，这个方向关注AI能否帮助终端适应快速变化的卫星链路，并提高复杂环境下的定位稳定性。

左侧的Joint LEO研究低轨卫星切换与视频传输的联合优化。卫星选择会影响未来吞吐量，而视频码率又会影响缓存和卡顿风险。该方法综合卫星信号、预测吞吐量和视频缓存等状态，同时决定连接哪颗卫星以及下一个视频块采用什么码率。论文在真实Starlink吞吐量轨迹实验中取得了较明显的QoE提升，决策时间低于10毫秒。

右侧的LF-GNSS研究城市遮挡和多径条件下的定位问题。它没有让神经网络直接输出位置，而是利用AI分析不同卫星的观测质量，估计测量噪声和误差补偿量，再由卡尔曼滤波完成最终定位。这种方式既利用了AI处理复杂误差的能力，也保留了传统定位算法的稳定结构。

·  LEO，Low Earth Orbit：低地球轨道。卫星距离地面较近，传播时延较低，但相对地面用户移动快，需要频繁切换。

·  卫星切换：当前服务卫星离开可见范围或链路恶化时，终端转向另一颗卫星。

·  视频码率：单位时间传输的视频数据量。码率高通常画质更好，但更容易在吞吐量不足时造成卡顿。

·  MPC：根据未来链路预测，在有限时间窗口内搜索合适动作。

·  PPO：通过强化学习从大量交互数据中学习决策策略。

·  GNSS，Global Navigation Satellite System：全球导航卫星系统，GPS、北斗、Galileo和GLONASS都属于GNSS。

·  NLOS，Non-Line-of-Sight：非视距传播，卫星信号被建筑遮挡后通过反射到达接收机。

多径：同一信号经不同反射路径到达接收机，造成测距误差。

·  DOP，Dilution of Precision：精度衰减因子，反映卫星几何分布对定位精度的影响，通常越低越好。

·  观测噪声协方差矩阵：表示不同测量的不确定程度。噪声越大的卫星观测，滤波器应赋予越低权重。

新息向量：实际测量与模型预测测量之间的差值，是卡尔曼滤波修正状态的重要输入。

·  困难样本挖掘：训练时提高严重遮挡、多径或大误差样本的权重。

——79.55%到84.99%是定位准确率吗？

不是。它是论文按照特定误差指标计算的相对性能提升，不能理解为绝对定位准确率，也不能直接推广到所有城市和终端。

——LF-GNSS为什么不直接用神经网络输出坐标？

直接回归坐标可能缺少物理约束，换场景后容易失效。让AI估计噪声和误差，再由卡尔曼滤波完成状态计算，更容易保留定位系统的稳定结构。

12、这一页介绍数字孪生在网络测试和配置评估中的应用。当前通信测试涉及大量网络参数、业务条件和环境组合，如果每一种配置都在真实设备或仿真平台中逐一执行，测试成本和时间都会比较高。因此，我们关注数字孪生，是希望利用少量真实测试或仿真数据建立代理模型，先在数字环境中快速评估大量配置，再选择重点方案进行实际验证。

左侧研究利用AutoML自动生成网络测试单元孪生。研究首先确定模型的输入和输出，例如以链路带宽、队列大小作为输入，以文件传输时延作为输出；然后选择少量代表性配置，在Mininet中实际运行并采集数据；最后利用自动机器学习工具自动完成模型选择和参数优化，生成一个描述特定网络功能的单元孪生。论文仅使用400组样本训练模型，就对接近20万组配置进行了评估，预测速度约为Mininet仿真的500倍。

右侧华为专利进一步研究数字孪生如何用于网络配置选择。它将历史数据组织成网络状态和配置动作的组合，并将准备评估的资源配置动作输入模型，分别预测执行不同配置后的网络性能。这样可以在实际修改网络前比较多个候选方案，减少直接在真实网络中试错的风险。

·  数字孪生：物理系统的数字化模型，用于预测系统状态或测试配置。网络数字孪生的对象可以是链路、网元、拓扑或业务过程。

·  Unit Twin，单元孪生：只描述某个网络组件或功能的轻量模型，而不是完整全网模型。

·  代理模型：利用机器学习近似耗时较长的仿真器或真实系统，使大量配置可以快速预测。

·  Mininet：使用Linux网络命名空间和虚拟交换机搭建网络拓扑的仿真或仿真式测试平台。

·  AutoGluon、Auto-sklearn：开源AutoML工具，能够自动比较模型并调节参数。

·  超参数：训练前设定的参数，例如树深、学习率和模型数量。

·  Attention中的Query、Key、Value：Query表示当前需要匹配的信息，Key用于计算相关性，Value提供最终聚合内容。本专利把候选动作加入Query，使预测结果对动作变化更加敏感。

·  AttenInAtten：专利提出的双层注意力结构，用于学习小时级和天级等不同时间尺度的网络变化。

——数字孪生和普通仿真有什么区别？

传统仿真通常依赖固定规则和人工配置。数字孪生更强调利用真实数据更新模型，并保持模型与物理系统状态的对应。但这篇AutoML论文主要验证的是单元孪生和代理建模，还不是完整的实时同步全网孪生。

——为什么只用400组样本就能覆盖194,481组配置？

模型学习的是配置参数与性能之间的近似关系，并不需要执行全部组合。但如果参数空间出现训练样本没有覆盖的突变或异常区域，预测可能不可靠，因此仍需要对高风险或高不确定配置进行实际验证。

13、总体来看，AI正在推动通信系统从固定测量和KPI监控，向预测与事件驱动采集、业务体验理解、安全闭环控制，以及无线环境、卫星和数字孪生等更广泛场景扩展。